Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 TIG Lasapparaat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

Toepasselijke pictogrammen

| Handleiding | Geschikte nauw aansluitende werkkledij | Veiligheids- schoenen | Gehoor-bescherming min 80dB bij slijpen | Lang haar opgebonden | Laskap tijdens het lassen, aangepast aan het las procedé | Geschikte lashandschoenen | Veiligheidsbril of scherm met zijdelingse bescherming bij het opkuisen van de lasnaad, scherpen lasstift of slijpwerk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Opgelet: Dragers van actieve implantaten, pacemakers defibrillatoren, insulinepompen e.d. mogen niet met het lasapparaat werken.

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheidsvoorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Voer geen wijzigingen of onderhoud aan het apparaat uit die niet in de handleiding vermeld staan. - Machine uitsluitend te bedienen/af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. |
| --- | --- |

| Transport | - Kan verplaatst worden, hou rekening met de omgeving. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Bescherming van personen: - Plaats een vuur werende afsluiting rond de las zone als bescherming tegen straling, vonken en gloeiende deeltjes. - Verwittig indien nodig andere personen niet in de vlamboog of in het gloeiend metaal te staren. - Vermijd het inademen van lasdampen. - Voorzie een afdoende natuurlijke of geforceerde ventilatie in de arbeidszone. - Gebruik een afzuiging zo dicht mogelijk boven de vlamboog, richten naar de bron. - Kijk na of de massaklem degelijk verbonden is met het te lassen werkstuk. - Raak de elektrode niet aan indien je contact maakt met het werkstuk of met de aarding. - Bescherming tegen brand en explosie: - Flessen met gas onder druk beschermen tegen directe zonstraling, vlammen, t° schommelingen, en te lage t° - Flessen rechtopstaand bewaren en verankeren met ketting. - Verwijder alle brandbare voorwerpen en ontvlambare producten uit de omgeving. - Installeer in de nabijheid van de werkzone een brandblusapparaat. - Voer geen las en snijwerk uit in gesloten containers of buizen. - Niet lassen in een atmosfeer die explosieve stofdeeltjes, gassen of dampen bevat. - Niet lassen op of in de nabijheid van flessen of containers onder druk. - Gebruik nooit een gasfles zonder drukontspanner. - Respecteer de volgende regels : a. Plaats de voeding op een ondergrond met een helling van minder dan 10°. b. Zorg voor voldoende ruimte om de machine te ventileren en om toegang te hebben tot het bedieningspaneel. c. Plaats de lasvoeding niet in de stromende regen, en stel hem niet bloot aan zonlicht. d. Niet geschikt voor gebruik als stroom geleidend metaalstof aanwezig is. Gebruikstemperatuur : Gebruik tussen -10 en +40°C (+14 en +104°F). Opslag tussen -25 en +55°C (-13 en 131°F). Luchtvochtigheid : Lager of gelijk aan 50% bij 40°C (104°F). - Er moet in het bijzonder rekening gehouden worden met de volgende aanwijzingen: - Andere bekabeling, controle-bekabeling, telefoon- en communicatiekabels : boven, onder en naast de stroomaansluiting van het lasapparaat. - Ontvangers en zenders radio en televisie, - Computers en andere controle apparatuur, - Essentiële veiligheidsapparatuur zoals controles op de veiligheid van industriële apparatuur, - De gezondheid van personen in de buurt van de voedingsbron van de lasapparatuur, bijvoorbeeld personen met een pacemaker, een gehoorapparaat enz. ...., - ijk- en meetapparatuur, - De gebruiker moet zich ervan verzekeren dat alle apparatuur in de werkruimte compatibel is. Dit kan betekenen dat andere of meer veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden, - Het aantal uren per dag dat de lasvoeding moet functioneren. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Neem een stabiele en veilige werkhouding aan. - Schakel de lasafzuiging in. - Gebruik de aangegeven persoonlijke beschermingsmiddelen. - Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk en het apparaat. - Vermijd bruusk contact met het apparaat. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Zet het apparaat uit op de voorgeschreven manier. - Ruim de werkpost met geschikte middelen op. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Het onderhoud kan alleen door gekwalificeerd personeel gedaan worden. - Haal de stekker uit het stopcontact om de elektriciteitsvoorziening te onderbreken en wacht tot de ventilator stilstaat alvorens werkzaamheden op het apparaat te verrichten. De spanningen binnenin zijn hoog en gevaarlijk - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - De kap regelmatig afnemen en met een blazer stofvrij maken. Gebruik deze gelegenheid om met behulp van geïsoleerd gereedschap ook de elektrische verbindingen te laten controleren door gekwalificeerd personeel. - Controleer regelmatig de voedingskabel. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn reparatie dienst of een gekwalificeerde technicus worden vervangen, om ieder gevaar te vermijden. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |