Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Lijmpistool |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  | Foto van de machine: |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| Lees de handleiding |  | Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril |  | Handschoenen |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |
| Algemene Veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. |  |  |  |  |
| Transport | - Laat het toestel afkoelen voor je het opbergt in een geschikte opbergkist. |  |  |  |  |

| Vóór het gebruik | - Controleer of de doorvoerhendel van de lijmsticks goed werkt. - Gebruik een spuitmond die geschikt is voor het uit te voeren werk. - Gebruik lijmsticks die geschikt zijn voor het toestel en het uit te voeren werk. |
| --- | --- |
| Tijdens het gebruik | - Geen personen in de nabijheid. - Gebruik geen ontvlambare producten bij het reinigen van de werkstukken. - Plaats het toestel stabiel op de steunbeugel. - Meld slechte werking. |

| Na het gebruik | - Verwijder de stekker. - Laat het toestel voldoende afkoelen voor je het opbergt in een geschikte opbergkist. - Ruim de werkpost op. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Verwijder de stekker uit het stopcontact voor je onderhoudswerken uitvoert. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |