Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 LINTZAAGMACHINE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Veiligheidsinstructiekaart opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Veiligheidsbril | Veiligheids-schoenen | Gehoor-bescherming | Geschikte werkkledij | Haarnet / lange haren samenbinden verplicht | Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |  |  |
| Voor het gebruik | - Controleer: - de toestand van de machine; - de toestand van het zaaglint; - de gaafheid van het zaaglint; - de zaaglintspanning. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost indien nodig extra balkvormig licht achteraan. - Kies het zaaglint volgens de uit te voeren bewerking. - Houd bij het plaatsen van het zaaglint rekening met de tandrichting en draag steeds handschoenen om dit te doen. - Regel de onderste zaaglintgeleider af, zodat er ongeveer 3 cm lint vrij is boven het werkstuk. - Controleer het werkstuk op gebreken en op vreemde voorwerpen (nagels, schroeven, …) in de onmiddellijke omgeving van de te zagen oppervlakte. - Plaats bijzettafels of steunen, als je lange stukken moet zagen. - Regel indien mogelijk het toerental volgens de uit te voeren bewerking. - Stel enkel af als de machine niet draait. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Neem een stabiele en veilige werkhouding aan. - Schakel de stofafzuiging in. - Plaats de linkerhand links en de rechterhand rechts van de zaag. - Houd de handen nooit in het verlengde van de zaagsnede. - Voer het hout met gesloten vingers aan. - Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk en de zaag. - Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt. - Vermijd bruusk contact tussen lintzaag en werkstuk. - Wring nooit met het werkstuk tijdens het zagen. - Laat na het zagen de machine tot stilstand komen. |  |  |
| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep. - Ontspan de lintzaag altijd bij langdurige stilstand. - Ruim je werkpost op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |