Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Maaiboom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Hier komt een foto van de machine. |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + |  |  |  |  | +16 | 15 M |  |
| Geschikte nauw aansluitende werkkledij | Gelaats-bescherming + veiligheidsbril | Veiligheids-laarzen | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming | Lees de handleiding | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar | Éénmanstoestel Perimeter van 15 meter houden |  |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids- voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is - Machine uitsluitend te bedienen/ af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Draag steeds geschikte fluorescerende kledij. - Zorg ervoor dat bij gebruik van het toestel er in de onmiddellijke omgeving steeds iemand aanwezig is die in het bezit is van een functioneel communicatiemiddel. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Let bij het gebruik van dit toestel op voor projectie van voorwerpen (stenen, blikken, …). - Draag geen sieraden. - Draag aansluitende werkkledij. |  |  |
| Transport | - Indien grote verplaatsingen dienen uitgevoerd te worden, schakel de motor uit.. - Bij transport het toestel steeds uitzetten - In auto’s of andere vervoermiddelen: het motorapparaat tegen omvallen, beschadiging en tegen het weglekken van benzine beveiligen. - Laat het toestel voldoende afkoelen vooraleer het te transporteren. - Vul het toestel voor het transport niet bij met benzine. |  |  |
| Vóór het gebruik | - Trek de nodige veiligheidskledij (reflecterende beschermingskledij) aan voor gebruik. - Zorg voor voldoende zicht op de werkpost en zorg voor een vrije werkomgeving. - Controleer: - of het toestel en de bijhorende randapparatuur (snijgereedschap) in goede staat verkeren - de correcte montage en bevestiging van het snijgereedschap. - de goede werking en de toestand van de veiligheidsinrichtingen (beschermkap) - of het snijgereedschap van het voorgeschreven type is (metalen snijgereedschap is verboden) - of de bedieningshandgreep op een correcte wijze afgesteld werd (lengte van de arm) - het draagharnas op de juiste wijze afgesteld werd - er geen losliggende voorwerpen in de werkzone aanwezig zijn (stenen, blikken,...) |  |  |  |
| Starten van het toestel | - Het toestel starten op min. 3m afstand vanwaar het toestel met brandstof gevuld werd. - Het snijgereedschap mag tijdens het starten niet in contact zijn met de ondergrond of met voorwerpen. - Start het toestel nooit “los uit de hand”. - Zorg bij het starten voor een stabiele houding, druk het apparaat met de linkerhand tegen de grond. |  |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Raak de uitlaat van de machine niet aan. - Let erop dat tijdens de werking er binnen een perimeter van 15m zich geen personen ophouden. - Klem de handgrepen stevig vast met beide handen. Plaats steeds de rechterhand op de bedieningshandgreep, de linkerhand op de andere handgreep (maaiboom). - Controleer tijdens het gebruik: - regelmatig de toestand van het snijgereedschap; - Of er zich thv. het snijgereedschap en de beschermkap geen ophopingen van takken en takkenresten opgebouwd hebben. |  |  |  |
| Na het gebruik | - Het apparaat na de werkzaamheden op een vlakke, niet-brandbare ondergrond neerzetten. Niet in de buurt van licht ontvlambare materialen (bijv. houtspanen, boomschors, droog gras, brandstof) neerzetten – brandgevaar! - Herstelwerkzaamheden gebeuren door een vakman. - Het toestel niet bijvullen met brandstof. |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een niet draaiende motor. - Draag beschermhandschoenen bij het vervangen van het snijdgereedschap en reinigen van de machine. - Gebruik: - enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Herstellingen – en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de motor stilstaat en de bougiestekker werd losgetrokken en de combischakelaar/stopschakelaar in stand STOP, resp. 0 staat. - Vervang de veiligheidsstickers als deze onleesbaar zijn geworden. - De tankdop regelmatig op lekkage controleren. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |  |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |  |