Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Oscillerende multitool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Foto van de machine: |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bij stilstand Inzetten en vervangen boor |  |  |  |  |
| Lees de handleiding | Veiligheidsbril |  |  |  | Veiligheids- schoenen | Gehoorbescherming |  |  |  | Nauw aansluitende werkkledij |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte en netjes opgeruimde werkpost. - Gebruik het toestel niet: - in een omgeving waar zich explosieve vloeistoffen, gas of stof bevinden; - in natte omstandigheden of in de regen. - Verwijder eventuele gereedschappen, sleutels, … van bewegende delen. - Sluit de stofzuigeraansluiting correct aan. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport |  | - Wacht met opbergen tot het snijgereedschap afgekoeld is. - Berg na gebruik de machine op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Zorg voor een vrije werkomgeving. - Controleer het aansluitsnoer voor gebruik. - Controleer de toestand van de machine. - Ga na of: - de hulpstukken aangepast zijn aan de uit te voeren bewerking; - het werkstuk degelijk geklemd zit (indien van toepassing); - het zaagblad voldoende scherp is; - het snijgereedschap degelijk geklemd zit in de gereedschapshouder. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Indien voorhanden, sluit de stofafzuiging aan tijdens de werkzaamheden. - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Draag de geschikte en vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van de uit te voeren bewerking. - Vermijd bruusk contact tussen machine en werkstuk. - Oefen tijdens de bewerking geen te grote druk uit op de machine, laat de machine het werk uitvoeren. - Verwijder afval en stof enkel bij stilstaande machine. - Raak tijdens het bewerken nooit de snijgereedschappen aan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Controleer het uitgevoerde werk steeds bij stilstaande machine. - Ruim je werkpost met geschikte middelen op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |
| Naam: |  |  |  | Naam: |  |  |  | Naam: |  |  |