Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Nagelpistool met accu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handleiding | Veilige werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoen | Gehoor-bescherming |
| OPGELET: mag enkel gebruikt worden onder permanent toezicht. |  |  |  |  |
| OPGELET: richt het toestel nooit op personen |  |  |  |  |
| OPGELET: mag NIET gebruikt worden op ladders |  |  |  |  |

Voorkomingsmaatregelen

| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet gebruiken en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel. - Gebruik dit gereedschap niet wanneer u niet geconcentreerd bent. - Zorg voor een nette en voldoende verlichte werkpost. - Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. - Het apparaat is niet bestemd voor gebruik in een explosieve omgeving en niet geïsoleerd tegen contact met elektrische stroombronnen. |
| --- | --- |

| Transport | - Gebruik gepaste opbergkist voor transport. |
| --- | --- |

| Vóór het gebruik | - Controleer de toestand van de machine. - Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of gebroken zijn. - Controleer voor ieder gebruik of het veiligheids- en trekkersmechanisme goed werkt. - Controleer of het werkstuk stevig is bevestigd. - Het apparaat mag uitsluitend door gekwalificeerd en geschoold personeel worden geïnstalleerd of gebruikt. |
| --- | --- |

| Tijdens het gebruik | - Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding. - Voorkom dat het apparaat onbedoeld wordt ingeschakeld. - Richt het gebruiksklaar apparaat nooit direct op uzelf of op andere personen. - Schiet niet dicht bij een rand van het werkstuk - Houd het apparaat bij het werken zo vast dat hoofd en lichaam bij een mogelijke terugslag geen letsel kunnen oplopen. - Draag het apparaat in bedrijfsklare toestand alleen aan de handgreep en nooit met de trekker ingedrukt. - Stel het apparaat nooit in een vrije ruimte in werking. |
| --- | --- |

| Na het gebruik | - Werkpost opkuisen. - Het gereedschap opbergen en in een droge gesloten omgeving bewaren. |
| --- | --- |

| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Haal de accu uit het toestel. - Gebruik enkel de vervang onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen smeermiddelen. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Er mogen geen noodreparaties aan het apparaat worden uitgevoerd. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |