| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Pneumatisch nagelpistool |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | ##### Geschikte werkkledij | ##### Gehoorbescherming | Veiligheidsbril met zijkappen | Handschoenen |
| OPGELET: mag enkel gebruikt worden onder permanent toezicht. |  |  |  |  |
| OPGELET: richt het toestel nooit op personen |  |  |  |  |
| OPGELET: mag NIET gebruikt worden op ladders |  |  |  |  |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen loshangende kledij. - Laat het nagelpistool nooit onbewaakt achter. |

| ### Transport | - Koppel de luchttoevoerslang af. - Berg het toestel in een geschikte kist op. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Regel de werkdruk zo af dat hij niet hoger is dan het toelaatbare maximum. - Plaats de luchttoevoerleidingen zo, dat ze geen bijkomend val- struikelgevaar opleveren. - Controleer of de nageldiepte overeenstemt met het te bewerken materiaal. - Ga na of het te bewerken materiaal geschikt is om met een nagelpistool bewerkt te worden. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Haal de trekker nooit over alvorens het pistool volledig op het te bewerken oppervlak rust. - Kleine verplaatsingen van het toestel moet je altijd doen met het pistool naar de grond gericht. - Draag het toestel nooit aan de persluchtleiding. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Plaats de handen verwijderd van de pistoolkop. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Richt het pistool naar de grond. - Schakel het pistool uit en leg het neer. - Sluit de luchttoevoer af en verwijder nadien de drukslang. - Ruim de werkpost op. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Koppel de luchttoevoerslang af voor je onderhoudswerken uitvoert. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |