Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Pneumatisch nagelpistool |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Gehoorbescherming | Veiligheidsbril met zijkappen | Handschoenen |

| OPGELET: mag enkel gebruikt worden onder permanent toezicht. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPGELET: richt het toestel nooit op personen |  |  |  |  |
| OPGELET: mag NIET gebruikt worden op ladders |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen loshangende kledij. - Laat het nagelpistool nooit onbewaakt achter. |  |  |
| Transport | - Koppel de luchttoevoerslang af. - Berg het toestel in een geschikte kist op. |  |  |
| Vóór het gebruik | - Regel de werkdruk zo af dat hij niet hoger is dan het toelaatbare maximum. - Plaats de luchttoevoerleidingen zo, dat ze geen bijkomend val- struikelgevaar opleveren. - Controleer of de nageldiepte overeenstemt met het te bewerken materiaal. - Ga na of het te bewerken materiaal geschikt is om met een nagelpistool bewerkt te worden. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Haal de trekker nooit over alvorens het pistool volledig op het te bewerken oppervlak rust. - Kleine verplaatsingen van het toestel moet je altijd doen met het pistool naar de grond gericht. - Draag het toestel nooit aan de persluchtleiding. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Plaats de handen verwijderd van de pistoolkop. |  |  |
| Na het gebruik | - Richt het pistool naar de grond. - Schakel het pistool uit en leg het neer. - Sluit de luchttoevoer af en verwijder nadien de drukslang. - Ruim de werkpost op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Koppel de luchttoevoerslang af voor je onderhoudswerken uitvoert. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |