| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Onkruidborstelmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Samen-binden van lange haren (bij onderhoud) |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen borstels | +16 |
| Geschikte werkkledij | ##### Veiligheidsbril | Veiligheids- ##### schoen |  | Gehoor-bescherming | Hand- leiding |  | Toestel onder toezicht gebruiken vanaf 16 jaar |
| OPGELET: Dit is een “éénmans-toestel”, geen omstaanders binnen een straal van 30m. |  |  |  |  |  |  |  |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik de machine nooit indien de gebruiker vermoeid of onwel is. - Het is verboden geneesmiddelen, drugs, alcohol of andere stoffen die het reactievermogen en/of de aandacht verslappen te gebruiken. - Vervoer geen kinderen of andere passagiers op de machine. - Beschermingsplaten en andere veiligheidsinrichtingen mogen nooit gewijzigd of verwijderd worden en dient men op hun goede staat te controleren - Gebruik enkel de toebehoren die door de fabrikant van de machine werden goedgekeurd. |

| ### Transport | - Schakel de machine uit - Zet de machine met touwen vast zodat het handvat niet buiten het voertuig steekt. - Indien de machine met een helling wordt op- & afgeladen, zorg er dan voor dat die voldoende sterk, breed en lang is. - Til de machine altijd met min. 2 personen op. - Draag de geschikte handschoenen. - Wees voorzichtig tijdens het transport. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer het terrein waarop gewerkt moet worden op losse voorwerpen (takken en/of steentjes) en neem de nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op de eigen veiligheid en die van anderen. - Draag stevige antislip werkschoenen en een lange broek. - Stel de hoogte van het handvat correct in. - Controleer de borstels en de centrale bevestiging voor ieder gebruik - Spring omzichtig met benzine om: - brandstof bewaren in veiligheidskannen en nooit in de zon laten staan. - brandstof nooit bijvullen in gesloten ruimte, bij warme motor of motor in werking. - Hou sigaretten, lucifers, open vlam, enz. steeds uit de buurt van het toestel. - Gebruik een trechter om morsen te voorkomen. - Verwijder gemorste brandstof en verplaats het toestel naar een droge plaats en laat de nog niet verwijderde restanten drogen alvorens te starten. - Vul de tank nooit verder dan 2,5 cm van de bovenkant van de tank. - Dop steeds goed dichtdraaien op de tank en het benzinereservoir. - Vooraleer het werk aan te vangen steeds de beschermingen op de uitgang nakijken op correcte plaatsing of het aanbrengen van de opvangbak. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Laat andere personen niet in de buurt van de machine komen, zet het machine stil wanneer iemand nadert. - De machine mag enkel opgestart worden als de trommel (met borstels) de grond raakt. - Wandel rustig en houdt de machine steeds met 2 handen vast. - Til de machine nooit op met een draaiende motor. - Verboden de machine te gebruiken met een geopende beschermkap. - Bij een verplaatsing naar een andere werkzone, stop de borstels. - Draag gesloten veiligheidsschoeisel. - Start de motor enkel in open lucht of in een goed geventileerde ruimte. - Werk enkel bij voldoende daglicht of kunstmatige verlichting. - Zorg dat de aandrijving ontkoppeld is van zowel de borstels als de rij-inrichting alvorens het toestel te starten. - Voeten en handen nooit nabij of onder de draaiende delen brengen. - Raak geen onderdelen aan die door het gebruik heet zijn geworden. - In geval van breuk, of ongewone trilling van het toestel onmiddellijk de borstels en de motor stilzetten. - Verander de borstelhoogte nooit wanneer de motor nog draait |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - De machine blijft na stilzetten nog uitdraaien, wacht 1 minuut voordat je de beschermkappen opent. - Sluit de toevoer van de brandstof af aan het einde van het werk. - Ontkoppel steeds de bougie kabel. - Vul na de werkzaamheden de brandstof niet meer bij. - Ontkoppel de aandrijving van de borstels en de rijinrichting. - Laat de motor eerst afkoelen alvorens deze in een gesloten ruimte op te bergen. - Berg de machine in een goed verluchte ruimte op en vermijd en hou het toestel uit de buurt van open vlam, vonken of een warmtebron - Gebruik de machine niet voor andere doeleinden, dan waarvoor het toestel geschikt is. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Zet de machine volledig stil: - alvorens brandstof bij te vullen. - bij het verwijderen of controleren afscherming. - bij het instellen van de borstelhoogte wanneer dit niet vanuit de plaats van de bestuurder kan gebeuren. - Controleer na ieder gebruik of er geen beschadigingen zijn. - Draag geen juwelen - Lang haar moet zorgvuldig bijeengebonden worden . - Voor het onderhouden van de machine steeds de bougie kabel loskoppelen, zo kan de machine niet ongewild opstarten. - Controleer regelmatig of de schroeven van de borstels voldoende vastgedraaid zijn. - Draag geschikte werkhandschoenen om de borstels te (de)monteren. - Herstellingen enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Alleen die onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren die in de handleiding staan beschreven, deze worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Alle andere werkzaamheden laten uitvoeren door een geautoriseerde dealer. - Er mogen geen wijzigingen aan het toestel worden aangebracht. - Wacht tot de machine volledig is afgekoeld vooraleer enige werken aan de machine uit te voeren. - Ga regelmatig na of er geen olie- en/of brandstoflekken zijn. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |