Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Elektrische onkruidbrander |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |

Toepasselijke pictogrammen

| Nauwsluitende werkkledij |  | Veiligheidsbril / Gehoor bescherming | Geschikt masker P2/P3 bij verbranding |  | Warm oppervlak | Opmerking / waarschuwing |  | Instructies lezen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Schakel het apparaat onmiddellijk uit als : • De stekker en/of kabel defect of beschadigd is/zijn; • De schakelaar defect is; • Rook of stank van geschroeid isolatiemateriaal van het apparaat. - Elektrische veiligheid : Bij het gebruik van elektrische machines moeten altijd de standaard veiligheidsvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen die van toepassing zijn om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen. - Lees de meegeleverde veiligheidsinstructies. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik | - Verkeert het netsnoer en de stekker in een goede staat: sterk, zonder rafels of beschadigingen - Gebruik dit apparaat niet in de regen of een vochtige omgeving, of in de buurt van explosieve of licht ontvlambare vloeistoffen/ producten. - Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt of als u het mondstuk vervangt. - Houd het apparaat uit de buurt van de kabel of andere brandbare materialen. - Het apparaat moet altijd schoon, droog en vet- en olievrij zijn - Draag persoonlijke beschermende uitrusting zoals voorgeschreven in de handleiding. - Leg elektrische kabels buiten de werkzone. - Gebruik het apparaat alleen voor de bedoelde doeleinden. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Als u het gereedschap gebruikt, kunnen dampen en gassen gedurende korte tijd ontsnappen. Dit is mogelijk schadelijk voor uw gezondheid. Personen met astma kunnen hier last van hebben - Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u eerst controleren of de schakelaar in de stand '0' staat. - Houd het netsnoer altijd uit de buurt van het mondstuk van het gereedschap. - Houd tijdens het gebruik van het apparaat kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat. - Wees altijd voorzichtig! Bedek de ventilatieopeningen NIET tijdens gebruik om het risico op brandwonden te vermijden. - Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de metalen verwarmingskop. Raak de verwarmingskop pas aan als deze is afgekoeld. - Draag het apparaat altijd aan de hendel als de metalen verwarmingskop is afgekoeld. - Houd het apparaat alleen bij de geïsoleerde greep oppervlakken vast, omdat de metalen verwarmingskop mogelijk contact maakt met verborgen kabels of de eigen kabel. |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik | - Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het weglegt. - Maak de machine regelmatig schoon met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. - Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de ventilatieopeningen zit. |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Opdat het arbeidsmiddel veilig en betrouwbaar blijft, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend en/of bevoegd persoon. - Zorg er altijd voor dat de machine uitgeschakeld is (en de stekker uit het stopcontact is verwijderd) alvorens onderhoud aan de machine uit te voeren. Gebruik enkel de onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik nooit benzine of andere ontvlambare producten om de machine te reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |
| Naam: |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |