| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Horizontale paneelzaagmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Geschikte snijbestendige handschoenen bij vervangen snijgereedschap |  |  |  |
| Lees de handleiding | Geschikte ##### nauw aansluitende werkkledij |  | ##### Geschikte gehoorbescherming | Veiligheidsbril | Veiligheidsschoenen |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Kort geen stukken af die kleiner zijn dan 35 cm. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. |

| ### Transport | - Niet van toepassing |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer: - de toestand van de machine; - de werking van de afschermkap; - de toestand van het zaagblad; - of het zaagblad geschikt is voor de uit te voeren bewerkingen; - of het spouwmes correct afgesteld is en overeenstemt met het zaagblad; - of de langsgeleider juist afgesteld staat voor de uit te voeren bewerking; - het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde voorwerpen. - Kies een voor de uit te voeren bewerking geschikte afschermkap - Houd bij het plaatsen van het zaagblad rekening met de tandrichting en draag steeds handschoenen om dit te doen. - Regel het zaagblad zo af, dat het ongeveer 3 cm vrij is boven het werkstuk. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Neem een stabiele en veilige werkhouding aan. - Schakel de stofafzuiging in. - Houd de handen nooit in het verlengde van de zaagsnede. - Voer het hout aan met gesloten vingers. - Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk en de zaag. - Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt. - Vermijd bruusk contact tussen zaagblad en werkstuk. - Wring nooit met het werkstuk tijdens het zagen. - Gebruik bij het schulpen het duwhout. - Laat na het zagen de machine tot stilstand komen. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |