Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Pletmolen met elektrische motor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geschikte werkkledij |  |  | Veiligheidsbril |  | Veiligheids- schoen | Gehoor-bescherming | Geschikte handschoenen |  | Handleiding |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Toestel niet gebruiken in: - omgeving waar zich explosieve vloeistoffen, gas of stof aanwezig is. - Natte omstandigheden of in de regen - Verwijder eventuele gereedschappen, sleutels, … van bewegende delen. - Stel de machine stabiel en waterpas op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport |  | - Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. - De machine kan over de weg worden vervoerd op een geschikt transportsysteem, in naleving van de verkeersregels. Slepen door voertuigen is enkel en alleen toegelaten op de werf. Slepen op de weg is ten strengste verboden. - Op het schooldomein kan de molen ook manueel worden verplaatst door de machine op te tillen langs de kant van de motor en de wielen te gebruiken. Dit mag enkel gebeuren door een bevoegd persoon. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Respecteer de netspanning en de diameter van de kabels. - Alvorens de machine aan te sluiten, dient u na te gaan of de netspanning en de aarding correct is. - In noodsituaties schakelt u de machine uit door op de schakelaar te drukken of door de voedingsstekker uit te trekken. - De machine mag enkel in werking gesteld worden als de wielen van de grond staan. |  |  |  |  |  |  |  |

| Tijdens het gebruik | - Het is verboden lichaamsdelen in de mengkuip te brengen wanneer de molen draait. - Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding. - Verwijder afval en stof enkel bij stilstaande machine. - Start de machine enkel op onder begeleiding van een bevoegd persoon en volgens de bijgevoegde handleiding:’bediening verbrijzelaar’ die opgehangen is aan de veiligheidskooi. - Op het ogenblik dat de schoepen bewegen voegt u een hoeveelheid water toe die overeenstemt met ongeveer de helft die nodig is voor het mengsel, meteen daarna de toeslagstoffen, de bindmiddelen en water in functie van het gewenste mengsel. - Zorg steeds voor een gelijkmatige verdeling bij het vullen. - Deze handelingen dienen steeds uitgevoerd te worden langs de buitenkant van de bescherming (kooi), waarbij u nooit binnen de actieradius van de schoepen mag komen. - Laat de molen enkele minuten draaien om een zo homogeen mogelijk mengsel te verkrijgen. De gemiddelde duur van de handelingen, van het laden tot het legen, kan geschat worden op 5 minuten. - Om de molen te legen moet de machine in werking blijven en moet de uitlaattuit onderaan de kuip en tegenover de motor worden geopend met de geprofileerde hendel die moet worden vastgegrepen aan de speciale handgreep. - Als het legen is beëindigd, sluit u de uitlaattuit en worden de deuren van de veiligheidskooi opnieuw gesloten, waarna een bevoegd persoon de sleuteldrukknop mag loslaten. - Ga nooit met handen of handgereedschappen in het toestel bij het ledigen. - Breng nooit andere materialen of voorwerpen in het toestel aan buiten de grondstoffen die nodig zijn voor het aan te maken mengsel. - Sla nooit met voorwerpen op de kuip. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Na het gebruik | - Schakel de machine uit en trek de voedingsstekker uit alvorens de molen schoon te maken. - Werkpost opkuisen. - Na het gebruik van de molen moet de kuip zowel vanbinnen als vanbuiten grondig worden schoongemaakt. - Maak de molen langs de buitenkant schoon met een borstel en water en schraap de afzettingen weg. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Alvorens zich toegang te verschaffen tot de binnenkant van de molen dient u na te gaan dat de motor volledig van het spanningsnet afgekoppeld is. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Ook na het uitschakelen blijft de motor warm; wacht dus enkele minuten alvorens deze aan te raken. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. - Schakel de machine steeds uit alvorens de molen te oliën of te smeren. - Zet de molen niet in werking tijdens het manuele schoonmaken. - Indien de beschermingsdeksels tijdens het schoonmaken of tijdens herstellingen worden verwijderd, is het belangrijk deze correct opnieuw te monteren. - Schakel de molen voor elke herstelling uit. - Schakel de molen niet in tijdens herstellingswerkzaamheden |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |