Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Reciprozaagmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Haarnet / lange haren samenbinden verplicht | Gehoor-bescherming | Geschikte handschoenen |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Machine uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |  |  |  |
| Transport | - Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |  |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer de toestand van de machine en die van het aansluitsnoer. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - Klem indien vereist het werkstuk met geschikt gereedschap voldoende vast. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Zorg voor een gelijkmatige druk op de machine. - Voer geen bruuske bewegingen uit. - Kijk tijdens het zagen naar de machine en het werkstuk. - Wordt tijdens de werkzaamheden het voedingssnoer doorgezaagd, raak dan de naakte geleiders niet aan maar trek de stekker uit het stopcontact. - Stop de machine pas nadat ze uit het werkstuk is gehaald. - Verwijder zaagsel met een borstel of een kwast. |  |  |
| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Laat zaagblad en werkstuk afkoelen. - Reinig de werkpost. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |