Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 4-zijdige schaafmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Hier komt een foto van de machine. |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Geschikte snijbestendige handschoenen bij vervangen schaafmessen. |  |  |
| Lees de handleiding | Geschikte aansluitende werkkledij | Oor-bescherming dragen |  | Veiligheidsbril | Veiligheidsschoenen |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is - Machine uitsluitend te bedienen/af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Machine niet gebruiken indien de aandacht om gelijk welke reden verslapt is. - Bind lang haar op of draag haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |  |  |
| Transport | - Niet van toepassing |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer: - De toestand van de machine - De toestand van de kunststofflappen - Deze zich niet in de machine bevinden - De toestand van de schaafmessen - Controleer het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde voorwerpen, knopen en kwasten - Zorg voor voldoende goed verlichte werkpost. - Draag bij het plaatsen van nieuwe schaafmessen geschikte handschoenen. - Indien je lange werkstukken dient te schaven, ondersteun deze met geschikte roltafels. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele en veilige werkhouding. - Sta bij het schaven steeds naast het werkstuk. - Nooit werkstukken met verschillende afmetingen gelijktijdig schaven. - Schakel de stofafzuiging in. - Oefen geen kracht uit op het werkstuk tijdens de aanvoer. - Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk. - Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt. - Na het schaven machine tot stilstand laten komen. |  |  |
| Na het gebruik | - Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep. - Ruim de werkpost met geschikte middelen op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |