Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Vandikte schaafmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Geschikte snijbestendige handschoenen bij vervangen snijgereedschap |  |  |  |
| Lees de handleiding | Geschikte nauw aansluitende werkkledij |  | Geschikte gehoorbescherming | Veiligheidsbril | Veiligheidsschoenen |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. |  |  |
| Transport | - Niet van toepassing. |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer: - de toestand van de machine; - de toestand van de kunststofflappen - de kunststofflappen mogen zich niet in de machine bevinden; - de toestand van de schaafmessen. - Controleer het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde - Draag bij het plaatsen van nieuwe schaafmessen geschikte handschoenen. - Als je lange werkstukken moet schaven, ondersteun die dan met geschikte roltafels. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Neem een stabiele en veilige werkhouding aan. - Sta bij het schaven steeds naast het werkstuk. - Schaaf nooit werkstukken met verschillende afmetingen tegelijk. - Schakel de stofafzuiging in. - Oefen geen kracht uit op het werkstuk tijdens de aanvoer. - Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk. - Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt. - Laat na het schaven de machine tot stilstand komen. |  |  |
| Na het gebruik | - Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep. - Ruim de werkpost met geschikte middelen op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |