| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Vlakschaafmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Geschikte snijbestendige handschoenen bij vervangen schaafmessen. |  |  |
| Lees de handleiding | ##### Geschikte nauw aansluitende werkkledij | ##### Oor-bescherming |  | Veiligheidsbril | Veiligheidsschoenen |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen/af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en dit onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag nauw aansluitende werkkledij. |

| ### Transport | - Niet van toepassing |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer: - De toestand van de machine; - De werking van het beschuttingstoestel; - De toestand van de schaafmessen. - Controleer het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde voorwerpen, knopen en kwasten. - Zorg voor voldoende goed verlichte werkpost. - Draag bij het plaatsen van nieuwe schaafmessen geschikte handschoenen. - Gebruik bij het plaatsen van de messen de vereiste hulpmiddelen. - Indien je lange werkstukken dient te schaven, ondersteun deze met geschikte roltafels. - Controle van de haaksheid van de langs geleider gebeurt bij gegarandeerd stilstaande machine. - Stel het beschuttingstoestel in volgens de uit te voeren bewerking (haaks schaven of vlakschaven). |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele en veilige werkhouding. - Schakel de stofafzuiging in. - Plaats de handen zodanig dat ze nooit met het draaiend mes in aanraking kunnen komen. Duimen en vingers aaneengesloten. De handen worden nooit onder het beschuttingstoestel geplaatst. - Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk. - Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt. - Vermijd bruusk contact tussen het schaafmes en werkstuk. - Na het schaven machine tot stilstand laten komen. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep. - Ruim de werkpost met geschikte middelen op. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |