Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - A12 Frontaal schuurmachine hout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Handleiding |  | Geschikte nauw aansluitende werkkledij |  |  | Veiligheids- schoenen | Veiligheidsbril |  | Gehoorbescherming |  | Lang haar opbinden of haarnetje dragen |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen/af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op. - Draag geen sieraden. - Draag aansluitende werkkledij. - Heb orde en netheid op de werkpost, verwijder het onnodige materiaal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer de schuurmachine alvorens de werken aan te vatten op volgende punten: - de aanwezigheid en goede staat van veiligheden aan draaiende delen (afscherming) - de goede staat van de elektrische aansluitingen (kabels en stekkers, verlengkabels, behuizing van motor, …) - de goede werking van de start/stop inrichtingen - Plaats de gepaste schuurschijf volgens het soort te schuren materiaal en het uit te voeren werk; dit altijd met afgekoppelde schuurmachine (stekker uit) - Plaatsen een geschikte rondschuurschijf RSE 300 - Schuurmachine aansluiten aan een geschikte stofzuiginstallatie. - Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de schuurmachine aan de verantwoordelijke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Laat geen onbevoegde personen toe in de onmiddellijke nabijheid. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Laat de schuurmachine niet onbeheerd draaien. - Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost. - Gebruik alle voorziene afschermingen. - Zorg ervoor dat bij het starten van de schuurmachine, dat deze vrij kan opstarten. - Houd het te schuren werkstuk goed vast en houd de handen voldoende ver van de draaiende schuurschijf. - Overbelast de schuurmachine niet door met het werkstuk een te grote druk uit te oefenen op de schuurschijf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik | - Stop de schuurmachine onmiddellijk na gebruik, trek de stekker uit. - Reinig de schuurmachine en de werkpost met aangepaste hulpmiddelen. - Meld eventuele beschadigingen, defecten of onregelmatigheden aan verantwoordelijke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (stekker uit). - Machine en werkpost reinigen met aangepaste gereedschappen. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel met nodige opleiding en instructies. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |
| Naam: |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |