| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Serveertoog – bain-marie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Veilige werkkledij | Veiligheids- ##### schoen | ##### Handleiding | ##### Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | ##### Veiligheidshandschoenen |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik het toestel controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten, en advies inwinnen. - Zorg dat het elektrisch snoer zich niet in de werkzone bevindt en geen bijkomende risico’s oplevert. - Zorg voor voldoende verlichting. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Bind lang haar op of draag een haarnetje. |

| ### Transport | - Schakel het arbeidsmiddel uit door de hoofdschakelaar uit te zetten en de netstekker uit te trekken. - Borg het toestel tegen verschuiven. - Sluit de deuren tijdens het transport. - Verplaats het apparaat uitsluitend door te trekken, niet door te duwen, gebruik twee handen. - Let erop dat de handen niet tussen het apparaat en de muur of andere voorwerpen gekneld raken. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer de toestand van het toestel - Borg het apparaat tegen wegrollen. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele werkhouding. - Warme delen niet aanraken (inzetbakken bain-marie en warmtestralers onderzijde warmhoudbrug). - Bij elektriciteitspanne, na het terug keren van de stroom, nagaan of de voedingsmiddelen niet aan kwaliteit ingeboet hebben door meten van de kerntemperatuur. - Pak hete delen uitsluitend vast met isolerende veiligheidshandschoenen. - Wanner de ledspots tijdens het gebruik beschadigd worden, dienen alle voedingsmiddelen worden afgevoerd, reinig de volledige uitgiftezone grondig. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Ruim je werkpost op. - De stekker uittrekken wanneer het toestel niet in gebruik is. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Uitsluitend uit te voeren met spanningsloos toestel dat volledig afgekoeld is. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. - Herstellingen en zesmaandelijkse herhalingskeuring elektrische veiligheid uitsluitend uit te voeren door een elektrotechnisch vakbekwame persoon via de leverancier. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |