Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Dubbele slijpmolen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Handleiding | Geschikte nauw aansluitende werkkledij |  |  | Veiligheids- schoenen |  | Veiligheidsbril | Gehoor-bescherming |  |  | Veiligheids-handschoenen | Lang haar opbinden of haarnetje |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op. - Draag geen sieraden. - Draag aansluitende werkkledij. - Heb orde en netheid op de werkpost, verwijder het onnodige materiaal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Nazicht goede instelling van de werkstuksteunen (zo dicht mogelijk bij de slijpstenen). - Orde en netheid op de werkpost, brandbaar en niet nodig materiaal verwijderen. - Signaleer elke abnormaliteit aan de verantwoordelijke, de dubbele slijpmolen mag niet gebruikt worden bij een vastgesteld gebrek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Laat geen personen toe in de onmiddellijke nabijheid. - Laat de slijpmolen niet onbeheerd draaien. - Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost. - Gebruik alle voorziene afschermingen. - Stel de werkstuksteunen regelmatig bij met een stilstaande slijpmolen (werkstuksteunen zo dicht mogelijk bij de slijpsteen). - Zet de slijpstenen regelmatig vlak met het daartoe geschikt gereedschap. - Hou het te slijpen werkstuk goed vast; hou de handen voldoende ver van de draaiende slijpsteen; indien nodig hou het werkstuk vast met aangepaste werkstukhouder of griptang. - Koel het te slijpen werkstuk regelmatig af; koel de werkstukken uit gelegeerde staalsoorten af volgens de gegevens van de fabrikant. - Oefen geen te grote druk uit met het werkstuk op de slijpsteen (de slijpmolen mag niet merkbaar vertragen). - Voor het slijpen van kleine stukken, hou het werkstuk vast met een aangepaste werkstukhouder of een griptang. - Slijp niet aan de zijkanten van de steen. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Reinig de slijpmolen en de werkpost periodiek bij stilstaande slijpmolen en met aangepaste hulpmiddelen. - Signaleer elke abnormaliteit, abnormale werking, onveilige werking van de slijpmolen aan de verantwoordelijke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Stop de slijpmolen onmiddellijk na gebruik, schakel de hoofdschakelaar uit. - Reinig de slijpmolen, toebehoren en werkpost na gebruik met aangepaste hulpmiddelen. - Meld eventuele beschadigingen, defecten , onregelmatigheden , onveiligheden aan verantwoordelijke. - Zie na of er geen smeulende stoffen zijn op en in de omgeving van de werkpost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld). - Machine en werkpost reinigen met aangepaste gereedschappen. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel met nodige opleiding en instructies. - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |  |  |