| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Haakse slijpschijf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handleiding | ##### Nauwsluitende werkkledij | ##### Veiligheidsbril | ##### Gehoor-bescherming | Veiligheids- schoen | Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming | Haarnet verplicht samenbinden van lange haren |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze ontworpen werd. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. - Gebruik deze machine niet indien het concentratievermogen verminderd is. |

| ### Transport | - Vervoer de machine in een geschikte draagkoffer. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer voorafgaandelijk of het materiaal mag bewerkt worden met snel draaiend gereedschap. - Verwijder brandbare materialen uit de onmiddellijke omgeving. - Controleer: - de toestand van de machine - de toestand van de slijpschijf (gaafheid, afwezigheid van barsten en scheuren, geschikt voor de uit te voeren bewerking, omtreksnelheid in overeenstemming met toerental machine, correct gemonteerd, voldoende vastgeklemd is) - de toestand van het aansluitsnoer - of de beschermkap voldoende geklemd zit op de machine - Laat de slijpschijf minimaal 30 seconden lang onbelast draaien vooraleer in te zetten. - Zorg ervoor dat het werkstuk voldoende vastgeklemd is. - Leg elektrische kabels buiten de werkzone. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor: - een stabiele werkhouding; - een goed verlichte opgeruimde werkpost. - Houd de machine goed vast. - Laat de machine het werk doen. - Tijdens het slijpen nooit wringen of brutaal inzetten. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Neem een pas bewerkt werkstuk niet vast (brandwonden). - Berg de machine op. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Voer onderhoud en/of herstelling uit bij een gegarandeerd spanningsloze machine. - Reinig regelmatig het waterreservoir, de pomp + de leidingen door deze te spoelen met proper water. - Reinig regelmatig met geschikte middelende buitenzijde van de machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik nooit benzine of andere ontvlambare producten om de machine te reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |