Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Haakse slijpschijf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

Toepasselijke pictogrammen

| Handleiding | Nauwsluitende werkkledij |  | Veiligheidsbril | Gehoor-bescherming | Veiligheids- schoen | Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming | Haarnet verplicht samenbinden van lange haren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze ontworpen werd. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Bind lang haar op of draag haarnetje. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel noch het werkstuk noch de machine met water. - Gebruik deze machine niet indien het concentratievermogen verminderd is. |  |  |  |  |  |  |
| Transport |  | - Vervoer de machine in een geschikte draagkoffer. |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Controleer voorafgaandelijk of het materiaal mag bewerkt worden met snel draaiend gereedschap. - Verwijder brandbare materialen uit de onmiddellijke omgeving. - Controleer: - de toestand van de machine - de toestand van de slijpschijf (gaafheid, afwezigheid van barsten en scheuren, geschikt voor de uit te voeren bewerking, omtreksnelheid in overeenstemming met toerental machine, correct gemonteerd, voldoende vastgeklemd is) - de toestand van het aansluitsnoer - of de beschermkap voldoende geklemd zit op de machine - Laat de slijpschijf minimaal 30 seconden lang onbelast draaien vooraleer in te zetten. - Zorg ervoor dat het werkstuk voldoende vastgeklemd is. - Leg elektrische kabels buiten de werkzone. |  |  |  |  |  |  |

| Tijdens het gebruik | - Zorg voor: - een stabiele werkhouding; - een goed verlichte opgeruimde werkpost. - Houd de machine goed vast. - Laat de machine het werk doen. - Tijdens het slijpen nooit wringen of brutaal inzetten. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Na het gebruik | - Neem een pas bewerkt werkstuk niet vast (brandwonden). - Berg de machine op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Voer onderhoud en/of herstelling uit bij een gegarandeerd spanningsloze machine. - Reinig regelmatig het waterreservoir, de pomp + de leidingen door deze te spoelen met proper water. - Reinig regelmatig met geschikte middelende buitenzijde van de machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik nooit benzine of andere ontvlambare producten om de machine te reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |