| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Soldeerbout |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |
| --- | --- |
| Lees de handleiding | ##### Geschikte werkkledij |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost |

| ### Transport | - Laat het toestel afkoelen aan de lucht voor je het opbergt |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer eerst de zitting van de stift alvorens de soldeerbout op te warmen. De stelschroef moet stevig aangedraaid zijn. Let erop dat de stift volledig in de bout zit - Zorg dat de werkpost voldoende vrij is |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Gebruik geen ontvlambare producten bij het reinigen van de werkstukken. - Plaats het toestel stabiel op de steunbeugel. - Meld slechte werking. - Tracht opspatten van het vloeimiddel en wegspringen van soldeersel te vermijden - Zorg voor voldoende verluchting - Raak het warme gedeelte van de soldeerbout nooit aan - Gebruik de soleerbout nooit op een brandbare ondergrond - Verwijder alle brandbare voorwerpen uit de omgeving - Zorg dat de kabel van de soldeerbout nooit in contact komt met het warme gedeelte |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Verwijder de stekker - Laat het toestel voldoende afkoelen in de speciale houder voor je het opbergt - Ruim de werkpost op |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel - Verwijder de stekker uit het stopcontact voor je onderhoudswerken uitvoert - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen - Houd een register van onderhoud en herstelling bij |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |