| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Steentafelzaagmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Handleiding | ##### Veilige werkkledij | ##### Veiligheidsbril | ##### Gehoorbescherming | Veiligheids- schoen | Haarnet verplicht samenbinden van lange haren |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - De machines moeten veilig en stabiel opgesteld en voldoende verlicht worden. - De omgeving rond een steentafelzaagmachine dient proper en opgeruimd te zijn – geen resterend afval laten rondslingeren. Afvalbak voorzien naast de machine. - Elektrische snoeren achteraan laten weglopen. - Om met deze machine te werken dien je om het lichaam sluitende kledij te dragen, geen openhangende vesten, geen loshangend haar, geen ringen of armbanden. - Gebruik geen te kleine stukken steen – zorg dat je op voldoende afstand van het mes blijft. - Verboden deze machine te laten gebruiken door kinderen (-16 jaar) of onbekwame personen. Onbevoegde personen op een afstand van minimum 5m van de machine houden. - De machine mag enkel gebruikt worden voor doeleinden waarvoor deze onderworpen is, d.w.z. zagen van marmer, graniet, baksteen, keramiek enz. - De machine niet gebruiken bij regen of in de nabijheid van ontvlambaar materiaal. |

| ### Transport | - Verplaats de machine steeds met 2 personen, gebruik hiervoor de voorzieningen. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer of de karakteristieken op het plaatje overeenkomen met de stroomsterkte ter plaatse, alvorens de machine aan te sluiten. - In geval dat het stopcontact niet overeenkomt met de stekker van de machine, deze laatste laten vervangen door een aangepaste stekker door gekwalificeerd personeel. - De schakelaar bevindt zich bovenaan: De AAN-schakelaar is groen en de UIT-schakelaar is rood. - Vooraleer het zagen kan beginnen, zorg dat het waterreservoir steeds gevuld is. Dit zal stofvorming vermijden. - Controleer voor gebruik het zaagblad. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Neem een stabiele werkhouding aan. - De machine niet gebruiken zonder de beschermkap van de schijf teneinde het rondvliegen van splinters en scherven te vermijden. - Laat de machine zijn werk doen – niet onnodig hard duwen - In geval van slecht functioneren de machine stopzetten en de stekker uittrekken. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - De omgeving rond een steentafelzaagmachine dient proper en opgeruimd te zijn – geen resterend afval laten rondslingeren. Afvalbak voorzien naast de machine. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Geen onderhoud verrichten aan een draaiende machine – Motor uitschakelen en stroomtoevoer afkoppelen. - Zorg ervoor dat de ventilator van de motor zijn werk kan doen – vermijd verstoppingen! - Indien u de machine, na langdurig stilleggen, terug wenst op te starten moet u eerst de pomp losmaken en controleren of er geen vuildeeltjes de ventilator hebben vastgezet. In elk geval manueel de ventilator laten draaien nadat u het voorste deel heeft losgemaakt. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |