| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Stofzuiger |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Veilige werkkledij | Veiligheids- ##### schoen | ##### Handleiding |
| --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik de stofzuiger controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten, raadpleeg een bevoegd persoon. |

| ### Transport | - Schakel de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact. - Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Ga na of de schakelaar op “uit” staat vooraleer de stekker ingeplugd wordt. - Indien een verlengsnoer gebruikt wordt, zorg ervoor dat dit volledig uitgerold is, geschikt is voor de aanwezige omgevingsfactoren en geen bijkomend val- struikelgevaar oplevert. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele werkhouding. - Het apparaat niet gebruiken voor het opzuigen van: - ontvlambare, ontploffingsgevaarlijke, giftige stoffen - warme stoffen - Indien de indicator aangeeft dat de stofzak vol is of indien de stofzuiger onvoldoende zuigkracht heeft schakel het toestel uit en controleer / onderhoud het. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Schakel de stofzuiger uit. - Trek de stekker nooit via de draad uit. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Vervang regelmatig de stofzak + de bijhorende filter(s). - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |