Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Strijkijzer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  | Foto van de machine: |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| Lees de handleiding |  |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. |  |  |  |  |
| Transport | - Laat het toestel afkoelen voor je het opbergt. |  |  |  |  |
| Vóór gebruik | - Plaats het toestel op een stabiele ondergrond en aangepaste houder |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Meld slechte werking. - Raak nooit tijdens het strijken de strijkzool aan. - Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voor u het waterreservoir vult. - Doe geen reukstof, azijn, stijfsel, ontkalkers of andere chemicaliën in het waterreservoir. - Verwijder geen kreuken uit een kledingstuk terwijl iemand het draagt. - Richt de stoom niet op mensen. |  |  |  |  |
| Na het gebruik | - Verwijder de stekker. - Laat het toestel voldoende afkoelen voor je het opbergt in een aangepaste houder. - Ruim de werkpost op. |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Verwijder de stekker uit het stopcontact voor je onderhoudswerken uitvoert. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |
| Naam: |  |  | Naam: | Naam: |  |  |