| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Strijkmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Type: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

| ##### Lees de handleiding | Veilige werkkledij ##### nauw aansluitend | ##### Geen sierraden dragen |
| --- | --- | --- |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakken raakt. - De Strijkmachine moet gebruikt en geplaatst worden op een stabiele horizontale ondergrond. - Sluit de machine niet aan op de elektrische installatie via een verdeelstekker of verlengsnoer of -kabel. |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Controleer voor elk gebruik de goede werking van de vingerbeveiliging. - Gebruik de mangel alleen wanneer alle afneembare delen van de ommanteling gemonteerd zijn, zodat men niet in aanraking kan komen met onderdelen die onder stroom staan of draaien. - De temperatuur instellen in functie van het soort stof. - Gebruik de gepaste mangelsnelheid. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Neem een ergonomische en veilige werkhouding aan, gebruik een in hoogte verstelbare stabiele stoel met 4 of 5 poten. - Als de strijkmachine verwarmd is, kunt u brandwonden oplopen: – als u de strijkplaat aanraakt, – als u bij het recht leggen en gladstrijken van het wasgoed met uw vingers tussen de strijkplaat en de strijkrol komt en tegelijkertijd op het voetpedaal trapt - De Mangel of de strijkmachine mag alleen gebruikt worden voor het strijken van wasgoed dat volgens het wasetiket geschikt is voor machinaal strijken en dat met water gewassen is. - Draag tijdens het strijken steeds strakke kleding. Losse en wijde mouwen, sjaaltjes en stropdassen kunnen door de strijkrol worden meegenomen. - Ringen, armbanden, kettinkjes en horloge af. - Raak de strijkplaat niet aan. - Steek uw hand niet tussen de strijkplaat en de strijkrol. U kunt zich branden of ander letsel oplopen. - Leg geen wasgoed over de opgewarmde strijkplaat – brandgevaar. - Gebruik de uitzwenkbare wasstang uitsluitend voor het ophangen van wasgoed. Meteen na gebruik moet zij naar binnen gedraaid worden. Druk niet op de naar buiten gedraaide stang. Door het hefboomprincipe kan de strijkmachine kantelen. - Trek aan de noodontgrendeling, als de stroom uitvalt. Om het vastgeklemde wasgoed los te maken trekt u de noodontgrendeling naar boven. De strijkplaat gaat omhoog, u kunt het wasgoed verwijderen. - Wanneer de stroomtoevoer is hersteld (het controlelampje van de Aan/Uit-schakelaar brandt weer) kunt u de noodontgrendeling weer omlaag duwen. U kunt nu weer gewoon verder strijken. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Maak de machine spanningsloos. - Schakel de machine uit alvorens de stekker uit het stopcontact te nemen. - Trek niet aan het snoer! Pak de stekker vast. - Leg het snoer niet over de opgewarmde plaat, bevestig het snoer op de houder. - Laat het apparaat afkoelen. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Reparaties enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Tijdens reinigen en onderhoud van de machine de machine steeds spanningsloos maken door de stekker uit te trekken. - Vervang de mangeldoek alleen als de strijkplaat koud is. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |