Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 INDUSTRIELE STRIJKTAFEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Hier komt een foto van de machine. |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

Toepasselijke pictogrammen

Lees de handleiding

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Zorg voor een ergonomische houding. - Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakken raakt. - Het strijkijzer moet gebruikt en geplaatst worden op een stabiele ondergrond. |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Gebruik steeds het juiste water en controleer regelmatig het waterdebiet. - De temperatuur instellen in functie van het soort stof. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Neem een ergonomische en veilige werkhouding aan. - Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Raak nooit tijdens het strijken de strijkzool aan. - Nooit stomen in de richting van personen. - Nooit het stoomreservoir openen als het ijzer nog warm is, opnieuw vullen kan enkel na afkoeling. |  |  |
| Na het gebruik | - De machine spanningsloos brengen. - Laat het apparaat afkoelen op de hiervoor voorziene ruimte. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Reparaties enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Reinigen en onderhoud van de machine gebeurt enkel spanningsloos. |  |  |
| Visum |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |  |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |  |