Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART –A12 Tafelbandschuurmachine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril | Veiligheids- schoenen | Gehoorbescherming | Afzuiging aan de bron Bij stofvorming een geschikt masker P2/P3 gebruiken |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |  |  |
| Transport | - Niet van toepassing. |  |  |
| Vóór het gebruik | - Kies de juiste schuurband voor de uit te voeren bewerking + materiaal. - Controleer: - de spanning van de schuurband - de gaafheid van de schuurband - of de schuurband volgens de pijlrichting gemonteerd werd. - Positioneer het werkstuk 10 tot 15 mm van de schuurband. - Start de stofafzuiging voor je met schuren begint. - Ga na of de schuurzone vrij is van metalen delen. - Zorg dat het te schuren werkstuk voldoende stabiel ligt, voor kleine werkstukken gebruik je een aangepaste mal. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Hanteer met de ene hand de schuurschoen, met de andere hand de beweegbare tafel. - Kijk tijdens het schuren naar de machine en het werkstuk. - Vermijd bruusk contact tussen schuurschoen en schuurband. |  |  |
| Na het gebruik | - Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Verwijderde afval en stof als de machine niet draait. - Reinig de werkpost met een geschikt arbeidsmiddel. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker uit stopcontact of werkschakelaar op “0” en vergrendeld). - Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |