Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Hydraulische motortakel (giraffe) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |

| Handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsschoenen |
| --- | --- | --- |
| LAAT DE TAKEL JAARLIJKS DOOR EEN EDTC KEUREN |  |  |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Het toestel enkel gebruiken indien er een blanco keuringsverslag is. - Ook de hefkettingen, hijsogen of lengen moeten een blanco keuringsverslag hebben (driemaandelijks keuring). - Zorg voor een voldoende verlichte en goed verluchte werkpost. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. - Werk niet met de takel als uw aandacht verminderd is door het gebruik van medicatie of andere middelen. - Gebruik de motortakel enkel en alleen op een stabiele effen en waterpas zijnde vloer. Gebruik de motortakel nooit op grind of op een zachte ondergrond. - De te hijsen last mag nooit zwaarder zijn dan de voor de takel en hijstoebehoren maximum toegelaten last. - Let erop dat de toegelaten belasting daalt naarmate de hijsarm uitgetrokken wordt. |  |  |
| Voor het gebruik | - Vooraleer de takel gebruikt wordt, vergewis u ervan dat: - alle borgpennen aanwezig zijn; - de veiligheidsklep van de hijshaak aanwezig is en automatisch terugkeert naar zijn beginstand. - Let erop dat: - de toegelaten belasting van de leng of de ketting groter is dan het te tillen gewicht; - het zwaartepunt van de te hijsen last binnen de constructie van de takel valt. - Laat de last niet in de kraan hangen, zorg ervoor dat hij op een stabiele ondergrond neergezet wordt. - Controleer voor elk gebruik het hydraulisch circuit op lekken. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Zorg ervoor dat: - de last tijdens de bewerkingen: - niet gaat zwaaien; - voldoende stevig aangeslagen is zodat hij niet kan kantelen. - zich geen personen onder de takel bevinden tijdens het uitvoeren van werken. |  |  |
| Na het gebruik | - Verwijder oliesporen. - Controleer de takel op lekken en beschadigingen. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Controleer periodiek de toestand van de bewegende delen. - Herstelling uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel. - Indien olie dient bijgevuld te worden, gebruik dan enkel en alleen het door de fabrikant voorgeschreven type. - Voor het onderhoud uit dat is voorgeschreven door de fabrikant. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |  |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |  |