| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Trilnaald |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | ##### Geschikte werkkledij | ##### Veiligheidsbril | ##### Veiligheids-schoenen | Gehoorbescherming | Veiligheidshelm | Veiligheids-handschoenen |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Het apparaat mag alleen door volwassenen, of onder toezicht worden bediend. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen sieraden. - Draag geen wijde, loshangende kledij. - Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. - Richt de trilnaald nooit op mensen of dieren. |

| ### Transport | - Schakel de machine uit. - Trek de stekker uit het stopcontact. - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Plaats het toestel op een vaste, voldoende draagkrachtige en stabiele ondergrond. - Controleer de toestand van de machine. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - Ga na of de motor en elektrische poker in goede staat zijn. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Houd kinderen en bezoekers uit de buurt van de trilnaald tijdens het gebruik. - Werk nooit in de buurt van ontvlambare stoffen. - Schakel het toestel uit vooraleer het te verplaatsen. - Het toestel is niet geschikt voor langdurig gebruik. - De werkende onderdelen van het toestellen kunnen tijdens het gebruik heet worden. - Laat de trilnaald nooit onbeheerd lopen. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Zet bij het nakijken van het uitgevoerde werk altijd de machine af. - Werkpost reinigen. - Berg de trilnaald op zodat hij niet door onbevoegden in werking kan worden gesteld. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Hou een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |