Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Vingerplooibank |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | Geschikte werkkledij | Veiligheidsschoenen | Geschikte handschoenen |

| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende opleiding en onder toezicht. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen sieraden. - Draag geen loshangende kledij. |  |  |
| Transport | - Niet van toepassing. |  |  |
| Vóór het gebruik | - Controleer de toestand van het toestel. - Ontbraam het te plooien werkstuk, en als dat niet kan, draag dan geschikte snijbestendige handschoenen. - Positioneer het te plooien stuk op de plooilijnen. |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Gebruik het toestel enkel en alleen voor het plooien van plaatdiktes waarvoor machine geschikt is - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Steek je vingers niet tussen de boven- en de onderbalk. - Kijk naar het werkstuk terwijl je het toestel bedient. |  |  |
| Na het gebruik | - Steek nooit je vingers tussen bewegende delen bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Ruim de werkpost op. |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |
| Visum |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: |  | Naam: | Naam: |