Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12 Industriële warme luchtblazer |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |
| Lees de handleiding |  |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  |  | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Gebruik het toestel enkel waarvoor het geschikt is. - Gebruik het toestel enkel binnenshuis. - Houd het toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden. - Toestel niet gebruiken in ruimten kleiner dan 4 m² - Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat in goede staat is. |  |  |  |
| Transport |  |  | - Het toestel nooit verplaatsen indien het nog in werking is. - Het toestel enkel verplaatsen indien het voldoende afgekoeld is. |  |  |  |  |  |
| Vóór gebruik |  |  | - Toestel enkel te gebruiken op stabiele horizontale ondergrond. - Toestel nooit gebruiken indien er zichtbare schade is aan het toestel zelf en/of het aansluitsnoer. |  |  |  |  |  |
| Tijdens gebruik |  |  | - Sluit het toestel steeds op een geaard stopcontact aan. - Zorg voor minimaal 60 cm vrije ruimte aan boven- en zijkanten van het toestel. - Zorg voor minimaal 100 cm vrije ruimte aan voorkant van het toestel. - Gebruik het toestel niet in de buurt van brandbare voorwerpen. - Gebruik het toestel niet in ruimtes met explosief gas. - Gebruik het toestel niet wanneer in de ruimte ontvlambare oplosmiddelen, vernis, lijm of dergelijke gebruikt wordt. - Steek geen voorwerpen in de kachel. - Aan- en afvoerroosters mogen nooit afgedekt worden. |  |  |  |  |  |  |
| Na gebruik |  |  | - Plaats de draaischakelaar in de uit stand en trek de stekker uit het stopcontact. - Verzeker u ervan dat het toestel uitgeschakeld is wanneer de ruimte verlaten wordt. |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  |  | - Onderhoud mag enkel indien het toestel uitgeschakeld is, de stekker uit het stopcontact getrokken is en het toestel voldoende afgekoeld is. - Nooit water gebruiken om het omhulsel van het toestel te reinigen. - Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. - Herstellingen mogen enkel door een voldoende bekwaam technicus gebeuren. |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  | Preventieadviseur-Arbeidsarts Handtekening: |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |
| Naam: |  |  |  | Naam: |  | Naam: |  |  |  |