| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Wasmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |

## Toepasselijke pictogrammen

##### Lees de handleiding

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik de wasmachine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en een bevoegd persoon raadplegen. |

| ### Transport | - Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. - Zorg ervoor dat de kabel geen bijkomend gevaar oplevert, ophangen weg van de vloer. - De machine niet transporteren zonder het gebruik van de tansportbeveiliging (montage/demontage: zie handleiding). - Draag de machine niet bij de deur. - Na het transport de machine waterpas zetten door gebruik van de 4 voetjes (borg de contramoeren) op een stevige stenen vloer (trillingen tijdens het centrifugeren opvangen). - De voetjes en de plaats van opstelling moeten droog blijven, anders verschuift de machine tijdens het centrifugeren. - Indien er een wastoren gemonteerd wordt, gebruik dan een opbouwpakket van de leverancier en maak de beide machines aan elkaar vast (indien mogelijk). - Gebruik geen verlengsnoer of verdeelstekker maar een geaard vast stopcontact, waarvan de kring bewaakt wordt door een verliesstroomschakelaar van 30mA. - Zorg dat de aan-en afvoerslangen gemonteerd zijn zonder knikken en volgens de handleiding. - Bindt de aansluitkabel op, weg van de vloer. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer de toestand van de machine. - Ga na of de schakelaar op “uit” staat vooraleer de stekker ingeplugd wordt. - Overlaad de wasmachine niet. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele werkhouding. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Schakel de machine uit. - Trek de stekker nooit via de draad uit. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel. - Onderhoud en herstellingen uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |