| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Zitmaaier met draaistuur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lees de handleiding | ##### Geschikte werkkledij dragen | ##### Veiligheidsschoenen gebruiken | ##### Gehoorbescherming dragen | Bij (de)monteren snijinrichting werkhand-schoenen dragen | Geen sierraden dragen |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik het toestel enkel buiten. - Gebruik de machine nooit indien de gebruiker vermoeid of onwel is. - Verboden geneesmiddelen, drugs, alcohol of andere stoffen die het reactievermogen en/of de aandacht verslappen te gebruiken. - Vervoer geen kinderen of andere passagiers op de machine. - Microschakelaars en veiligheidsinrichtingen mogen nooit gewijzigd of verwijderd worden. - Gebruik enkel de toebehoren die door de fabrikant van de machine werden goedgekeurd. |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer het terrein waar op gewerkt moet worden en neem de nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op de eigen veiligheid en die van anderen. - Verwijder alles wat van de machine weg zou kunnen springen of de snijgroep of de motor zou kunnen beschadigen. - Draag stevige antislip werkschoenen en een lange broek. - Draag geen juwelen (vb. ringen en kettingen). - Draag nauwsluitend werkkledij. - Bind lang haar zorgvuldig bijeen (vb. haarnetje). - Draag altijd gehoorbescherming. - Spring omzichtig met benzine om: - brandstof bewaren in veiligheidskannen; - brandstof nooit bijvullen in gesloten ruimte, bij warme motor of motor in werking; - niet roken tijdens het bijvullen van de tank; - indien gemorst: machine verrijden naar droge plaats en laten drogen alvorens te starten; - dop steeds goed dichtdraaien op de tank en het benzinereservoir. - Geluidsdempers tijdig vervangen. - Vervang tijdig de batterij ingeval van beschadiging aan omhulsel, deksel of klemmen. - Vooraleer het werk aan te vangen steeds de beschermingen op de uitgang monteren (opvangbak, zijdelingse of achterwaartse aflaatbeveiliging. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Machine niet gebruiken op een te maaien terrein waar kinderen aanwezig zijn. - Draag gesloten veiligheidsschoeisel om verwondingen te voorkomen. - Start de motor enkel in open lucht of in een goed geventileerde ruimte. - Zorg steeds voor voldoende zichtbaarheid, voldoende daglicht of kunstmatige verlichting. - Vermijd op nat te gras te werken en bij slechte weersomstandigheden. - Alvorens de motor te starten de snijinrichting of krachtenafnemer ontkoppelen en de aandrijving vrij zetten. - Machine niet gebruiken bij hellingen van meer dan 10°, ongeacht de rijrichting. - Let bijzonder goed op bij hellingen: - niet plotseling stoppen of aanzetten; - koppeling langzaam inschakelen en altijd versnelling ingeschakeld houden; - snelheid laag houden; - extra goed letten op obstakels; - nooit maaien in dwarsrichting ten opzichte van de helling. - Let zeer goed op bij het achteruit rijden en werken. - Snijinrichting of krachtafnemer uitschakelen en snijgroep omhoog brengen bij het oversteken van zones zonder gras. - Machine is niet goedgekeurd om op de openbare weg te rijden. - Voeten en handen nooit nabij of onder de draaiende delen brengen. - De machine niet met draaiende motor in hoog gras laten staan (brandgevaar). - De aflaat nooit op personen richten. - Wijzig de afstelling van de motor niet en laat het toerental van de motor niet buitengewoon hoog oplopen. - Let op voor brandwonden: raak geen onderdelen aan die door het gebruik heet zijn geworden. - In geval van breuk, onmiddellijk de motor stilzetten en machine verwijderen. - Let op bij trekken van lasten of zware gereedschappen: - enkel goedgekeurde bevestigingspunten gebruiken; - zorg dat de lasten makkelijk controleerbaar zijn; - geen scherpe bochten nemen; - extra aandacht bij het achteruit rijden; - indien aangeraden de nodige tegengewichten of gewichten op de wielen gebruiken. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Sluit de toevoer van de brandstof af aan het einde van het werk. - Laat de contactsleutel nooit op de machine zitten of binnen handbereik van kinderen of niet geschikte personen. - Als de machine opgeborgen of onbeheerd achtergelaten wordt, moet de snijgroep omlaag gezet worden. - Laat de motor eerst afkoelen alvorens deze in een gesloten ruimte op te bergen. - Berg de machine in een goed verluchte ruimte op. - Verwijder resten van gras, bladeren, … vooraleer de machine weg te bergen. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Ontkoppel de snijinrichting of de krachtafnemer en stop de motor: - alvorens brandstof bij te vullen; - bij het verwijderen of monteren van de opvangbak; - bij het verwijderen of monteren van de zijdelingse aflaat deflector; - bij het instellen van de maaihoogte wanneer dit niet vanuit de plaats van de bestuurder kan gebeuren. - Controleer na iedere maaibeurt of er geen beschadigingen zijn. - Controleer regelmatig of de schroeven van de snijinrichting voldoende vastgedraaid zijn. - Draag geschikte, snijbestendige werkhandschoenen om de snijinrichting te (de)monteren. - Herstellingen enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Haal de sleutel uit het contact en lees de bijgeleverde instructies alvorens onderhoud of herstelling te verrichten. - Controleer regelmatig de werkzaamheid van de remmen, de aflaatbeveiligingen, de opvangbak en het zuigrooster. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Tijdens reinigen en onderhoud van de machine, vervanging of demontage van werkelementen of onderdelen de sleutel uit het contact halen. - Ga regelmatig na of er geen olie- en/of brandstoflekken zijn. - Het ledigen van de brandstoftank moet gebeuren in open lucht en bij koude motor. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |