Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Zitmaaier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Samenbinden van lange haren bij onderhoud |  |  |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereedschap |  |
| Handleiding | Veiligheids-bril |  |  | Veiligheids- Schoen |  |  | Gehoor-bescherming | Geschikte werkkledij |  |  |  | Draag geen sieraden |
| OPGELET: Dit is een “éénmanstoestel” straal 5m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - Machine niet gebruiken indien op het te bewerken terrein kinderen aanwezig zijn. - Toestel uitsluitend te bedienen door 1 persoon met voldoende opleiding. - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel niet gebruiken en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Gebruik de machine niet indien de aandacht omwille van het gebruik van geneesmiddelen, drugs, alcohol of andere verminderd is. - Vervoer geen passagiers op de machine. - Microschakelaars, beschermingsplaten en andere veiligheidsinrichtingen mogen rekening houdend met de uit te voeren bewerking nooit gewijzigd of verwijderd worden en dient men op hun goede staat te controleren. - Draag gesloten veiligheidsschoeisel. - Gebruik enkel die toebehoren die door de fabrikant van de machine werden goedgekeurd. - Voeten en handen nooit nabij of onder de draaiende delen brengen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Controleer voorafgaandelijk het terrein. Verwijder alle losliggende brokstukken en andere voorwerpen. - Draag stevige antislip werkschoenen en een lange broek. - Draag nauwsluitende werkkledij - Lang haar moet zorgvuldig bijeengebonden worden . - Draag altijd geschikte gehoorbescherming. - Spring omzichtig met benzine om: - brandstof bewaren in veiligheidskannen. - brandstof nooit bijvullen in gesloten ruimte, bij warme motor of motor in werking. - Gebruik voor het vullen van de brandstoftank steeds een trechter. - Verwijder gemorste brandstof. - Vul de tank nooit verder dan 2,5 cm van de bovenrand van de tank. - Draai de dop goed vast op de tank. - Recipiënten met benzine niet in de zon laten staan. - Bij gebruik van benzine nooit roken. - Vervang de batterij ingeval van beschadiging. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik |  | - Start de motor enkel in open lucht of in een goed geventileerde ruimte. - Gebruik de machine enkel bij voldoende zichtbaarheid. - Vermijd op nat te gras te werken en bij slechte weersomstandigheden. - Hou de voeten voortdurend op de voetsteun en de daarvoor voorziene zone op het toestel. - Let bijzonder goed op bij het werken op hellingen: - snelheid laag houden; - nooit maaien in dwarsrichting ten opzichte van de helling. - Let zeer goed op bij het achteruit rijden. - Machine is niet goedgekeurd om op de openbare weg te rijden. - De machine nooit onbewaakt achterlaten. - Let op voor brandwonden: raak geen onderdelen aan die door het gebruik heet zijn geworden. - In geval van breuk, of ongewone trilling van het toestel onmiddellijk de messen ontkoppelen en de motor stilzetten. - Verander de maaihoogte nooit wanneer de motor nog draait. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik |  | - Sluit de toevoer van de brandstof af. - Laat de contactsleutel nooit op de machine zitten. - Schakel de machine in neutraal en ontkoppel de aandrijving van de messen. - Verwijder resten van gras, bladeren, en laat de motor afkoelen vooraleer de machine opgeborgen wordt. - Berg de machine in een goed verluchte ruimte op en hou het toestel uit de buurt van open vlam, vonken of een warmtebron. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling |  | - Onderhoud en herstelling enkel en alleen uit te voeren door bevoegd en opgeleid personeel. - Controleer na elke maaibeurt of er geen beschadigingen zijn. - Voer enkel en alleen herstellingen uit bij afgekoppelde batterij. - Gebruikelijk onderhoud wordt uitgevoerd met uitgeschakeld contact (verwijder de sleutel). - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Ga regelmatig na of er geen olie- en/of brandstoflekken zijn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  | Naam: |  |  |  | Naam: |  |  |  |  |