Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 HOUTSTOFAFZUIGINSTALLATIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bij het legen van opvangbakken/zakken: stofmasker FFP3 |  |  |
| Handleiding |  |  | Geschikte nauw aansluitende werkkledij |  | Veiligheids- schoenen | Veiligheidsbril |  |  |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor elk gebruik de installatie op mogelijke zichtbare gebreken. - Bij twijfel de installatie niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Alle metalen onderdelen van de stofafzuiging moeten geaard zijn. - Misbruik de installatie niet als stofzuiger. - Zorg voor een correcte stofhuishouding. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport | - Niet van toepassing. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik | - Niet van toepassing. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tijdens het gebruik | - Sluit de kleppen van de machines die niet in werking zijn. - Steek de handen nooit in de aanzuigopening. - Vermijd het afzuigen van metalen voorwerpen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na het gebruik | - Sluit de klep en zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Reinig de werkpost. - Legen van de opvangbakken/zakken uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze installatie. - Legen van de opvangbakken/zakken uitsluitend uit te voeren mits het dragen van gepaste persoonlijke beschermingsmaatregelen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze installatie. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiërarchische lijn Handtekening: |  |  |  | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: |  |  | Preventieadviseur Handtekening: |  |  |  |
| Naam: |  |  |  | Naam: |  |  | Naam: |  |  |  |