| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Isolatieweerstands meter |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |
| --- | --- |
| ##### Lees aandachtig de handleiding | ##### Elektrisch gevaar |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen door BA5 bevoegd persoon of door BA4 bevoegde personen onder toezicht van een BA5 bevoegd persoon. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Werk nooit met natte handen aan het toestel. - Zorg voor een nette werkpost. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Zorg voor een droge werkpost. - Gebruik uitsluitend batterijen die geschikt zijn voor het toestel. - Werk met het elektrische gereedschap niet in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. - Niet gebruiken op onder spanning staande stroomkringen. |

| ### Transport | - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. - Bij transport het toestel steeds uitzetten. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Nul instelling controleren en eventueel aanpassen met schroevendraaier. - Batterijen testen met BATT Check |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding. - Gebruik het toestel niet in ruimtes met explosief gas. - Gebruik het toestel niet wanneer in de ruimte ontvlambare oplosmiddelen, vernis, lijm of dergelijke gebruikt wordt. - Houd het elektrisch gereedschap alleen aan de geïsoleerde handgrepen vast. Vingers achter veiligheid probes houden. - Nooit op “test knop” duwen als het spanningslampje oplicht. - Enkel veranderen van meetbereik als toestel niet is aangesloten. - Tijdens gebruik toestel niet openen. - Tijdens isolatieweerstandsmeting is er een hoogspanning aanwezig op de punten van de probes. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Laat het toestel nooit onbeheerd achter - Als toestel langere tijd niet gebruikt wordt, batterijen verwijderen. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Steeds testprobes verwijderen vooraleer het batterij vak te openen. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |