| Veiligheidsinstructiekaart a12 # VRIJHEIDSBEPERKENDE VEILIGHEIDSGORDEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: | B & S |  |
| Type: | autofixatiesysteem |  |
| Serienummer: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |
| Afdeling: | leerlingenvervoer |  |
| Lokaal/locatie: | Klik of tik om tekst in te voeren. |  |

##### Lees de handleiding

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik de PBM controleren op mogelijke zichtbare gebreken, bij twijfel een bevoegd persoon raadplegen. - De vrijheidsbeperkende veiligheidsgordel is uitsluitend te gebruiken tijdens het leerlingenvervoer door opgeleide personen (begeleider leerlingenvervoer en autobusbestuurder), de opleiding dient voor het begin van elk schooljaar herhaald te worden. - Nieuwe personeelsleden opleiden bij hun indiensttreding. - Alle opgeleide personeelsleden individueel voorzien van de handleiding. - De ouders van de betrokken leerling dienen vooraf schriftelijk akkoord te gaan met het gebruik van de veiligheidsgordel. - Het systeem mag geen belemmering vormen om bij een ongeval of een evacuatie de leerling snel in veiligheid te brengen. - Er dient permanent een gordelsnijder aanwezig te zijn in de bus, indien de gordelsnijder niet beschikbaar is de veiligheidsgordel niet te gebruiken. |

| ### Transport | - Niet van toepassing |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Gebruikershandleiding en veiligheidsinstructiekaart dienen in de autobus beschikbaar te zijn. - Bij gebruik van het autofixatiesysteem blijft het gebruik van de standard 3-punts veiligheidsgordel verplicht. - Naast de begeleider dient ook de chauffeur op de hoogte te zijn van het gebruik van de veiligheidsgordel. - Gordel mag uitsluitend aangebracht worden door een opgeleid persoon. - Leerling vooraan in de bus, nabij de zitplaats van de begeleider, doen plaats nemen. - Indien de veiligheidsgordel samen met een zitverhoger gebruikt wordt mag die geen rugleuning hebben en dient de band die tussen de benen door gaat achter de zitverhoger langs te gaan. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Draai de extra steekgespen enkel op slot indien dit echt nodig is. - Zorg dat de gordelsnijder binnen handbereik van de begeleider en de chauffeur is. - Zorg er voor dat de pen voor het los maken van de pensloten binnen handbereik van de begeleider en de chauffeur zijn. - Begeleider houdt toezicht op de leerling. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Indien de veiligheidsgordel niet permanent in dezelfde bus gebruikt wordt: veiligheidsgordel demonteren en meenemen. - Zorg dragen voor de verschillende onderdelen en de bijhorende gordelsnijder en pen die samen moeten blijven. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Herstellingen uitsluitend uit te voeren door bevoegd personeel. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. - Gebruik een licht vochtige doek en stop de veiligheidsgordel niet in de wasmachine. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn #### Handtekening | #### Preventieadviseur-arbeidsarts #### Handtekening | #### Preventieadviseur #### Handtekening |
| #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. | #### Naam Klik of tik om tekst in te voeren. |