| Veiligheidsinstructiekaart a12 # CIRKEL HARK LANDBOUWMACHINE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden vanaf 18 jaar (+16 jaar onder toezicht) en in het bezit zijn van een trekker rijbewijs. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Lees aandachtig de handleiding | ##### Draag geschikte nauw aansluitende werkkledij | ##### Veiligheids- ##### schoenen verplicht | ##### Sieraden verboden | ##### Geen gebruik onder de 18 jaar | ##### Draaiende onderdelen |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door of onder toezicht van iemand met voldoende opleiding. - Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Draag tijdens de werken steeds een fluo-vest. - Zorg dat er een toezichter met GSM in de buurt is. - Zorg ervoor dat de werkzone rond het toestel steeds vrij van obstakels is. |

| ### Transport | - Bij transport het toestel steeds uitzetten. - Neem de wettelijke voorschriften m.b.t. veiligheid en wegverkeer in acht. - Machine met hefinrichting heffen. - Steunpoot in hoogste stand vastzetten |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen werken. - Starten en proefdraaien moet steeds in een open, voldoende verluchte ruimte gebeuren. - Zorg er voor dat de bescherming van de koppelings-as d.m.v. de ketting tegen meedraaien geborgd is. - Zet bij montage de machine op een vlakke ondergrond - Controleer voor het aankoppelen van de machine of de trekstangen van de trekker zich op gelijke hoogte bevinden. - Gebruik steeds stabilisatoren om zijdelings uitzwaaien te voorkomen. - Controleer de bandespanning: 1,5bar. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Houd anderen uit de buurt van een inwerking zijnde machine. - Pas de rijsnelheid steeds aan de omstandigheden aan. - Zorg er voor dat de hefinrichting in zweefstand staat. - Indien men de trekker verlaat moet de motor worden afgezet. - Indien men de trekker verlaat moet de machine worden neergelaten. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Bij het nakijken van het uitgevoerde werk steeds de machine afzetten. - Schakel de machine uit en laat deze afkoelen voor u ze in de garage stalt. - Laat het toestel nooit onbeheerd achter - Verwijder afval en harksel als de machine niet draait. - Reinig de machine met een geschikt arbeidsmiddel. - Gebruik bij het wegzetten van de machine de steunpoot. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Onderhoud mag enkel indien het toestel voldoende afgekoeld is. - Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd niet draaiende machine. - Nooit water gebruiken om het omhulsel van het toestel te reinigen. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |