| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Steentafelzaagmachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Lees aandachtig de handleiding | ##### Draag geschikte nauw aansluitende werkkledij | ##### Veiligheids- ##### schoenen verplicht | ##### Gehoor ##### bescherming verplicht | ##### Oogbescherming verplicht | ##### Sieraden verboden |
| ##### Helm verplicht ##### op bouwwerf | ##### P3 Stofmasker dragen indien men werkt zonder water | ##### Veiligheids-handschoenen verplicht bij aanraken scherpe onderdelen | ##### Elektrisch gevaar | Plet gevaar | ##### Hete oppervlakten |
|  |  |  | ##### Draaiende onderdelen | ##### Snijdende onderdelen |  |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze geschikt is. - Machine uitsluitend te bedienen/ af te stellen door of onder toezicht van iemand met voldoende opleiding. - Hou rekening met de omgevingsvoorwaarden, beschreven in de handleiding, bij het opstellen van de machine. - Machine uitsluitend te bedienen/ af te stellen door 1 persoon. - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde persoon. - Zorg voor een nette werkpost. - Zorg voor een struikel- en obstakelvrije werkpost. - Elektrische snoeren achteraan laten weglopen. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Zorg voor een stabiele en slipvrije werkpost. - Zorg ervoor dan er voldoende werkruimte is. |

| ### Transport | - ​Machine loskoppelen van de stroomvoorziening. - ​Laat de waterbak leeglopen. - ​De zaagkop neerlaten en vergrendelen. - ​De zaagtafel vergrendelen. - Verplaats de machine steeds met 2 personen – gebruik hiervoor de voorzieningen. |
| --- | --- |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen correct werken. - Zorg dat het te werkstuk voldoende stabiel ligt. - Kies het juiste zaagblad voor de uit te voeren bewerking + materiaal. - Stel de draaisnelheid van het toestel in en dat rekening houdend met het zaagblad & soort en dikte van het te bewerken stuk. - Controleer: of het zaagblad voldoende vast en in de juiste draairichting (let op de draairichtingspijlen) gemonteerd is; of het zaagblad voldoende scherp is; - Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt. - Zet de vergrendelhendels voor het instellen van de zaagdiepte en verstekhoek alvorens te beginnen met zagen. - ​​​Zorg dat het waterreservoir steeds voldoende gevuld is met helder, schoon water om stofvorming te vermijden. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Sluit het toestel steeds op een geaard stopcontact aan. - Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding. - Voer geen bruuske bewegingen uit, zorg voor een gelijkmatige druk op de machine. - Gebruik nooit de handen om afval of resten nabij het draaiend zaagblad te verwijderen. - Stop de machine niet voor de zaagbewerking volledig uitgevoerd is. - Kijk tijdens het bewerken naar de machine en het werkstuk. - In geval van slecht functioneren de machine stopzetten en de stekker uittrekken. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Bij het nakijken van het uitgevoerde werk steeds de machine afzetten. - Werkpost en omgeving opkuisen met geschikt materiaal. - Laat het toestel in werking nooit onbeheerd achter. - Reinig de aanzuigzeef van de waterpomp elke keer het water wordt ververst. - Voer het restwater en slib van het zagen (mogelijk met steenstof) correct af. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Schakel de machine steeds uit en ontkoppel deze van de stroombron. - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |