| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Manuele transpallet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Lees aandachtig de handleiding | ##### Draag geschikte nauw aansluitende werkkledij | ##### Veiligheids- ##### schoenen verplicht |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Controleer voor ieder gebruik het toestel op mogelijke zichtbare gebreken. - Deze transpallet mag alleen bediend worden door vakbekwame personen die een specifieke theoretische en praktische opleiding hiervoor gekregen hebben. - Het is de taak en verantwoordelijkheid van de bediener om nauwkeurig alle onderstaande instructies na te leven en alle controles en testen nauwkeurig uit te voeren. Dit moet gebeuren vooraleer de werken aan te vatten maar eveneens tijdens en na de werken. |

| ### Vóór het gebruik | - Controleer de transpallet alvorens de werken aan te vatten op volgende punten: - de algemene goede staat (beschadigingen, vervorming vorken, olieverlies, wielen, …). - de goede werking van de veiligheidsinrichtingen. - Controleer het af te leggen traject : vrij van hindernissen, vlakke bodem, voldoende doorgangsbreedte. - Gebruik de transpallet enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht. - Gebruik de transpallet nooit in natte/vochtige omgeving. (slipgevaar) - Heb orde en netheid op de werkpost, verwijder niet nodige materiaal. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Laat geen personen toe in de onmiddellijke nabijheid. - Hou de transpallet buiten bereik van kinderen. - Laat de transpallet niet onbeheerd achter. - Voorzie een goede bereikbaarheid van de werkpost. - Overbelast de transpallet niet (maximum 1000kg bij licht lopende wielen en bij perfecte vloer zonder niveauverschillen en maximum 500Kg bij zachte wielen en vloer met gebreken is ergonomisch aanvaardbaar) - Trek de transpallet vooruit bij ladingen die het zicht beperken. - Doe geen bruuske inspanningen bij aanvang van de beweging; bouw bewust en langzaam uw krachtinspanning op. - Vervoer geen personen en gebruik de transpallet niet als een autoped. - Vermijd hellingen. - Neem enkel stabiele ladingen op; stapel de te verplaatsen lading stabiel. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Reinig de transpallet en de werkpost periodiek met aangepaste hulpmiddelen. - Controleer nauwkeurig de positie van de wielen van de transpallet vóór het omhoog pompen van de vorken indien je de vorken inbrengt langs de gesloten zijde van een pallet. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Stop de transpallet onmiddellijk na gebruik en laat ze niet zonder begeleiding bewegen. - Plaats de transpallet op een geschikte plaats, niet toegankelijk voor de leerlingen en onbevoegden.. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |