Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Accu Klop -boormachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  | Foto van de machine: |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bij stofvorming draag geschikt masker P2/P3 | Bij stilstand. Inzetten en vervangen boor |  |
| Lees de handleiding | Veiligheidsbril |  | Veiligheids- schoen | Gehoor-bescherming | Geschikte werkkledij |  |  |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene Veiligheids-voorschriften |  | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Draag geen sieraden. - Raak de boor na gebruik niet aan, om brandwonden te voorkomen. - Deze machine is niet waterdicht. Besprenkel ze niet met water. - Gebruik enkel de voorgeschreven batterijen. - Laad de batterijen zoals voorgeschreven door de fabrikant. - Draag geen loshangende kledij. - Machine niet gebruiken als de concentratie vermindert is. - Machine niet lang aan één stuk gebruiken omwille van trillingen. |  |  |  |  |  |
| Transport |  | - Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport. |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon. - Controleer: - de toestand van de machine en die van de batterijen; - of de boor correct gemonteerd is. - Kies de juiste draairichting en draaisnelheid voor het te bewerken materiaal. |  |  |  |  |  |

| Tijdens het gebruik | - Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. - Houd de machine stevig met beide handen vast. - Gebruik de bijgeleverde hulphandvaten. - Kijk tijdens het boren/schroeven naar de machine en het werkstuk. - Druk niet te hard op de boor. - Een vastgelopen boor kun je verwijderen door de draaizin van de boor om te keren. - Stop de boormachine slechts nadat ze uit het werkstuk is gehaald. - Verwijder boorsel met een borstel of een kwast. - Zet kleine werkstukken stevig vast in een bankvijs of een gelijkaardig werkstuk. - Zorg dat kabels van en naar de lader geen struikelgevaar oplevert. - De lader nooit bedekken tijdens gebruik. - Lader niet doorboren of onderdompelen. - Beschadigde batterijen niet opladen. |
| --- | --- |
| Na het gebruik | - Zet de machine steeds af bij het nakijken van het uitgevoerde werk. - Reinig de werkpost . |
| Onderhoud en herstelling | - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. - Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (batterijen niet ingeplugd). - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |