| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Accu rugstofzuiger |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |
| Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden. |  |  |

| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Lees aandachtig de handleiding | ##### Draag geschikte nauw aansluitende werkkledij | ##### Veiligheids- ##### schoenen verplicht |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Voor ieder gebruik de stofzuiger controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel het toestel niet opstarten, raadpleeg een bevoegd persoon. |

| ### Vóór het gebruik | - Ga na of de schakelaar op “off” (uit-stand) staat vooraleer het plaatsen van het accupack. - Maak de schouderbanden losser en pas de lengte aan indien nodig. Trek de schouderbanden naar beneden voor een comfortabele pasvorm. - Wikkel de heupband om de taille en pas aan voor een comfortabele pasvorm. |
| --- | --- |

| ### Tijdens het gebruik | - Zorg voor een stabiele werkhouding. - Het apparaat uitsluitend gebruiken voor het opzuigen van droog stof en/of klein vuil van droog tapijt of harde vloeroppervlakken in binnenruimtes. - Het apparaat niet gebruiken voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, ontvlambare vloeistoffen, scherpe of harde voorwerpen. - Gebruik niet in natte omstandigheden. - Gebruik niet zonder stofzuigerzak en filters. - Schakelt de stofzuiger over op een korte pulserende cyclus, dan is de luchtstroom beperkt of verstopt. |
| --- | --- |

| ### Na het gebruik | - Schakel de stofzuiger uit. - Verwijder de batterijen steeds uit de stofzuiger. |
| --- | --- |

| ### Onderhoud en herstelling | - Op regelmatige basis de herbruikbare stofzuigerzak verwijderen, ledigen en schoonmaken. - De filter regelmatig reinigen door te verwijderen en te tikken. - Schakel de stofzuiger steeds uit bij onderhoud en herstellingen. - Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Voer periodiek de in de gebruikershandleiding vermelde onderhoudsbeurten uit. - Register van onderhoud en herstelling bijhouden. |
| --- | --- |

| ## Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Hiërarchische lijn | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam | #### Naam | #### Naam |