| Veiligheidsinstructiekaart a12 # Elektrische transpallet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |  |
| Serienummer: |  |  |  |  |  |
| Afdeling: |  |  |  |  |  |
| Lokaal/locatie: |  |  |  |  |  |
| Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers en gelijkgestelden. |  |  |  |  |  |
| ## Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |
| ##### Lees aandachtig de handleiding |  | ##### Draag geschikte nauw aansluitende werkkledij | ##### Veiligheids- ##### schoenen verplicht |  |

| ## Voorkomingsmaatregelen |  |
| --- | --- |
| ### Algemene veiligheids-voorschriften | - Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - Deze transpallet mag alleen bediend worden door vakbekwame personen die een specifieke theoretische en praktische opleiding hiervoor gekregen hebben. - Het is de taak en verantwoordelijkheid van de bediener om nauwkeurig alle onderstaande instructies na te leven en alle controles en testen nauwkeurig uit te voeren. Dit moet gebeuren vooraleer de werken aan te vatten maar eveneens tijdens en na de werken. |
| ### Vóór het gebruik | - Controleer de transpallet alvorens de werken aan te vatten. - Controleer de stabiliteit van de lading. - Controleer het af te leggen traject : vrij van hindernissen, vlakke bodem, voldoende doorgangsbreedte. - Gebruik de transpallet enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht. - Gebruik de transpallet nooit in natte/vochtige omgeving. (slipgevaar) |

| ### Tijdens het gebruik | - Laat geen personen toe in de onmiddellijke nabijheid. - Hou de transpallet buiten bereik van kinderen. - Laat de transpallet niet onbeheerd achter. - Overbelast de transpallet niet. - Bij een voorwaartse beweging beide handen gebruiken om te sturen. - Bij een achterwaartse beweging sturen met één hand aan de stuurstang, ander gestrekt naast het lichaam, let op voor aanrijding hielen. - Manoeuvreren steeds met beide handen aan de stuurstang. - Stap steeds aan de binnenkant van de bocht. - Kijk in de rijrichting. - Rijd altijd achteruit bij onvoldoende zicht (beladen toestand) - Vervoer geen personen. - Vermijd hellingen. - Neem enkel stabiele ladingen op; stapel de te verplaatsen lading stabiel. - Neem een stabiele werkhouding aan. - Zit tijdens het rijden niet op de transpallet. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Na het gebruik | - Stop de transpallet onmiddellijk na gebruik en laat ze niet zonder begeleiding bewegen. - Plaats de transpallet op een geschikte plaats, niet toegankelijk voor de leerlingen en onbevoegden.. - Plaats de last op de grond. |  |  |
| ### Onderhoud en herstelling | - Houd een register van onderhoud en herstelling bij. - Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. |  |  |
| ## Visum |  |  |  |
| #### Hiërarchische lijn |  | #### Preventieadviseur-arbeidsarts | #### Preventieadviseur |
| #### Naam |  | #### Naam | #### Naam |