Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiekaart

| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – A12 Kolomboormachine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Merk: |  |  |
| Type: |  |  |
| Serienummer: |  |  |
| Afdeling: |  |  |
| Lokaal / locatie: |  |  |

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

| Toepasselijke pictogrammen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Geschikte handschoenen bij vervangen snijgereedschap |  | Geschikt masker P2/P3 bij stofvorming |
| Geschikte werkkledij | Veiligheidsbril |  | Veiligheids- schoen S3 | Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren | Gehoor-bescherming |  | Handleiding |  |
| Voorkomingsmaatregelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algemene veiligheids-voorschriften |  | - De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. - De machine mag op geen enkele wijze constructief gewijzigd worden. - Beveiligingen e.d. op hun plaats houden/niet verwijderen! - Losse hendels of bedieningssleutels dienen altijd te worden verwijderd. - Controleer de toestand van de machine altijd vóór gebruik. - Zorg voor een ordelijke werkplek/werkpost. - Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. - Machine enkel en alleen te bedienen door opgeleide gebruiker en onder toezicht. - Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door het gebruik van middelen. - Gebruik de machine uitsluitend voor die werkzaamheden waarvoor ze bestemd is. - Gebruik enkel aangepast en scherp snijgereedschap. - Maak uitsluitend gebruik van de voorgeschreven toebehoren. (Zie handleiding.) - Het gebruik van oneigenlijke accessoires kan grote risico’s met zich meebrengen. - Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl deze in werking is. - Houd de handen uit de buurt van de draaiende spindel en het gereedschap. - Klem de te bewerken werkstukken vast met geschikt gereedschap. - Zorg ervoor dat de machine stabiel opgesteld staat en voldoende aan de ondergrond verankerd is. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vóór het gebruik |  | - Stel ifv. de uit te voeren bewerking de juiste boorsnelheid in. - Ga na of de kleminrichting met geschikte middelen op de boortafel geklemd is. - Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij bevoegd persoon. |  |  |  |  |  |  |  |

| Tijdens het gebruik | - Zorg voor een veilige en stabiele werkhouding. - Kijk tijdens het boren naar de machine en het werkstuk.(veiligheidsbril) - Druk niet te hard op de boor. - Controle van het uitgevoerde werk wordt steeds bij een uitgeschakelde en stilstaande machine uitgevoerd. - Gebruik indien noodzakelijk geschikte koelvloeistof. - Draag enkel handschoenen bij het vervangen van het snijgereedschap. |
| --- | --- |
| Na het gebruik | - Bij het nakijken van het uitgevoerde werk steeds de machine afzetten. - Werkpost met geschikte middelen opkuisen. - Verwijder boorresten met een borstel of kwast (nooit perslucht). |
| Onderhoud en herstelling | - Onderhoud en herstelling mogen enkel uitgevoerd worden door bevoegd personeel. - Zorg er steeds voor dat de machine spanningsloos staat. - Gebruik enkel de vervang onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven. - Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden / reinigen. - Men dient steeds een register van onderhoud en herstelling bij te houden. |

| Visum |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hiërarchische lijn Handtekening: | Preventieadviseur-arbeidsarts Handtekening: | Preventieadviseur Handtekening: |
| Naam: | Naam: | Naam: |