Werkpostfiche Leerkracht Keramiek

Gemeenschappelijke preventiedienst

- WERKPOSTFICHE voor STAGES (leerkrachtenopleiding)

In uitvoering van het KB van 21/09/2004 en de wijzigingen van 30/09/05 en 02/06/06 betreffende de bescherming van leerkrachtstagiairs

Artistieke afdelingen: tekenkunst, vrije grafiek, schilderkunst, keramiek, film & videokunst, scenografie, mode en theaterkostuum, e.a.

Deze werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage en wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend

| STAGEPLAATS: IDENTIFICATIEGEGEVENS |  |
| --- | --- |
|  | Stageplaats voor: leerkracht Keramiek Stagegever: Naam verantwoordelijke: Adres: Naam en functie stagementor: Tel/GSM/e-mail: Tel/GSM: e-mail: Onderwijsinstelling: Benaming werkpost/algemene functieomschrijving: leerkracht Keramiek H.G. |

LUIK A Beschrijving van de werkzaamheden (zie RA/RIE of checklist)

1. Activiteit: begeleiden van studenten in het atelier keramiek tijdens het vervaardigen van kunstwerken met toepassing van allerhande technieken (potterie, sculptuur werk, installaties en design) en het bakken van klei vormen in de oven voor keramiek. 2. Stage zonder risicohoudende activiteiten: neen: ja: 3. Er zijn taken met verhoogd risico: neen: ja: 4. Werken waarvoor men ouder moet zijn dan 18 j.: neen: ja: zo ja / welke ………………………………………………………. 5. Specifieke opleiding vereist voor: maatregelen bij gebruik van giftige en schadelijke glazuur producten eigen aan de verschillende baktechnieken, hanteren van MSDS fiches (veiligheidskaarten), gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 6. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien: neen: ja:

LUIK B

| Risico beoordeling volgens EN 1050 1 in uitvoering van KB 27/3/98: dynamisch risicobeheersingsysteem | E = Effect | Wb = Blootstelling | Wi = Waarschijnlijkheid | A = Afwending | Risico = E x Wb x Wi x A | Resultaat risicoanalyse Risico = E x Wb x Wi x A 1 – 4 Risico laag - misschien aanvaardbaar 5 – 7 Risico middelgroot - verbetering vereist 8 – 10 Risico groot - onmiddellijk verbeteren 11 – 14 Risico zeer groot - stopzetting werkzaamheid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risico’s en hinder |  |  |  |  |  | Risicoreductie Te nemen maatregelen Visum preventieadviseur |
| Val op begane grond |  |  |  |  |  |  |
| Val van hoger vlak |  |  |  |  |  |  |
| Val van voorwerpen | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | Instructies, schoeisel met stalen neus ter beschikking stellen |
| Scherpe voorwerpen, snijwonden | 1 | - | 2 | 1 | 3 | Instructies, opleiding |
| Klemming | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | Waarschuwing (pictogram) voor loshangende kledij bij gebruik draaitafels |
| Rondvliegende slijpdeeltjes |  |  |  |  |  |  |
| Hitte, vuur (brandwonden) | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | Hitte bestendige handschoenen (voorarm bescherming) ter beschikking stellen |
| Elektrische risico’s | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | Onmiddellijk verbeteren elektrische aansluiting draaitafels en differentieel beveiliging 30mA voorzien (nakijken) |
| Trillingen |  |  |  |  |  |  |
| Warmte (klimaat - omgeving) |  |  |  |  |  |  |
| Koude (klimaat – omgeving) |  |  |  |  |  |  |
| Vochtigheid |  |  |  |  |  |  |
| Stof | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | Reinigen werkplaats met water (niet borstelen), stofmasker ter beschikking stellen |
| Huidbelasting, handen | 1 | - | 3 | 1 | 5 | Handschoenen (kunststof) en handcrèmes ter beschikking stellen |

Getroffen preventiemaatregelen: Werkplaatsreglement, instructies voor vermijden van loshangende kledij bij gebruik draaitafels, wijzigen en aanpassen elektrische aansluiting draaitafels, ter beschikking stellen van handschoenen (hittebestendige en kunststof), veiligheidsschoenen, handcrèmes en stofmasker, instructies bij werkposten (pictogrammen), reinigen werkplaats met water, richtlijnen bij brand en evacuatie via onthaalbrochure, begeleiding door stagementor, plaatsen van materialen in keramiek oven door stagementor (val van voorwerpen).

Gezondheidstoezicht2

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling neen ja Periodieke gezondheidsbeoordeling³ neen ja Risico beroepsziekte Chemisch Fysisch Ioniserende straling Biologisch Veiligheidsfunctie Manueel hanteren van lasten (gevaar op rugletsels) Contact met voedingswaren Gebruik van beeldschermen4 (geen medisch attest schooltoezicht < 5 jaar oud of op verzoek van de stagegever) Inentingen/test Tetanus Tuberculose Hepatitis A Hepatitis B Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding neen ja Gebruik chemische agentia is verboden Verwijdering werkpost vanaf 1° maand / 3 laatste maanden zwangerschap neen ja

| Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn | Vul de verantwoordelijke in: stagegever of leerling – stagiair |  |
| Veiligheidsschoenen | stagegever | leerling - stagiair |
| Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen | stagegever | leerling - stagiair |
| Veiligheidsbril | stagegever | leerling - stagiair |
| Helm | stagegever | leerling - stagiair |
| Gehoorbescherming | stagegever | leerling - stagiair |
| Overall | stagegever | leerling - stagiair |
| Gelaatscherm, lasscherm | stagegever | leerling - stagiair |
| Ademhalingsbescherming: stofmasker | stagegever | leerling - stagiair |
| Valbeveiliging, veiligheidsharnas | stagegever | leerling - stagiair |
| Specifieke uitrusting | stagegever | leerling - stagiair |

| Algemene maatregelen |  |
| --- | --- |
| Rookverbod Neen: ja: | Eten tijdens werkzaamheden Neen: ja: |
| Verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen Neen: ja: | Verbod op het bedienen van gemotoriseerde heftoestellen NVT Neen: ja: |

1 Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse

2 Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4

3 Indien de stage in totaal langer dan zes maanden duurt en volgens het risico, te beoordelen door de arbeidsgeneesheer

4 Op verzoek van de werkgever wordt het toezicht bij beeldschermwerk gevraagd; de kosten zijn dan ten laste van de stagegever

Algemene opmerking: de werkpostfiche met risicoanalyse wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité

Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te

nemen werkpost

Naam en handtekening ouderlijke macht (lln < 18j)

Naam en handtekening arbeidsgeneesheer EDP&B 	Naam en handtekening leerling - stagiair

…………………………………………	…………………………………………………

……………………………………………………	……………………………………………………………

Datum: ………………………………	Datum:…………………………………………

Naam en handtekening stagegever	Visum stagebegeleider school

……………………………………………………	………………………………………………………………

……………………………………………………	………………………………………………………………

Datum:…………………………………………	Datum:……………………………………………………

WERKPOSTFICHE voor STAGES

RISICOBEOORDELING

De volgende kwantificering wordt gebruikt:

Effect:

- kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen

- ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen

- dood, hoog verzuim en/of ongevallen

Blootstelling:

- zelden tot soms

- vaak tot continu

Waarschijnlijkheid:

- laag, zal waarschijnlijk niet optreden
 nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen

- gemiddeld (kan voorkomen)
 niet vaker dan andere oorzaken, oorzaak van verzuim en/of ongevallen

- hoog, zal waarschijnlijk optreden
 vaak oorzaak van verzuim of ongevallen

Gevaarsafwending:

- mogelijk onder bepaalde omstandigheden

- nauwelijks mogelijk

De risico – matrix

|  |  | Waarschijnlijkheid 1 |  | Waarschijnlijkheid 2 |  |  | Waarschijnlijkheid 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gevaarsafwending |  |  | Gevaarsafwending |  | Gevaarsafwending |  |
| Effect | Blootstelling | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | n.v.t. | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 1 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |

Dit leidt tot de volgende risico - classificering:

1  –  4		Risico laag			→ misschien aanvaardbaar

5  –  7		Risico middelgroot		→ verbetering vereist

8 – 10		Risico groot			→ onmiddellijk verbeteren

11 – 14		Risico zeer groot		→ stopzetting werkzaamheden